Analýza vplyvov na životné prostredie

5.1 Ktoré zložky životného prostredia (najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy) budú predkladaným materiálom ovplyvnené a aký bude ich vplyv ?

Každý žiadateľ o investičnú pomoc je povinný zabezpečiť prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade predmetného investičného zámeru očakávame mierne vplyvy na životné prostredie. Predmetnou činnosťou nebudú dotknuté žiadne záujmy ochrany prírody. Žiadateľ si je vedomý, že pri realizácii svojho investičného zámeru musí dodržať ustanovenia zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. OVZDUŠIE Emisie počas výstavby Bežné vplyvy počas výstavby budú lokálne a dočasné. Počas prevádzky Prevádzka nepredpokladá neštandardné vplyvy na znečisťovanie ovzdušia. VODA Počas výstavby Bežné vplyvy počas výstavby budú lokálne a dočasné. Počas prevádzky Prevádzka nepredpokladá neštandardné vplyvy na znečisťovanie vôd. Pozri tabuľku č. 1. ODPADY Počas výstavby Počas výstavby bude produkovaný bežný odpad súvisiaci s výstavbou. Počas prevádzky Odhadované odpady, ktoré budú vznikať počas prevádzky: Pozri tabuľku č. 2. PÔDA Kontaminácia pôdy sa nepredpokladá ani pri výstavbe a ani pri prevádzke. V súvislosti s realizáciou investície nedochádza k preklasifikácii pôdy.

5.2 Bude mať predkladaný materiál vplyv na chránené územia a ak áno, aký?

Žiadny

5.3 Bude mať predkladaný materiál vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice? (ktoré zložky a ako budú najviac ovplyvnené)?

Žiadny.

5.4 Aké opatrenia budú prijaté na zmiernenie negatívneho vplyvu na životné prostredie?

Prijímateľ investičnej pomoc bude dodržiavať zákonom stanovené limity a realizovať všetky potrebné preventívne opatrenia.

Tabuľka č. 1

| Predpokladané množstvo jednotlivých znečisťujúcich látok vypúšťaných do vody a ovzdušia a ich koncentrácie (v jednotkách SI) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Názov, druh a zloženie znečisťujúcich látok | Množstvo | Koncentrácia |
| Chemická spotreba kyslíka | 4,2t | 67mg/l |
| Biologická spotreba kyslíka | 0,8t | 14mg/l |
| Nerozpustné látky | 0,5t | 7mg/l |
| Amoniakálny dusík | 0,003t | <0,04mg/l |
| Dusík celkový | 1,4t | 21 mg/l |
| Fosfor celkový | 0,04t | 0,6mg/l |
| Fluoridy | 0,25 | 4mg/l |
| Zinok | 0,004t | 0,07mg/l |
| Kadmium | 0,00003t | <0,00046mg/l |
| Olovo | 0,0001t | <0,002mg/l |
| Nikel | 0,009t | 0,15 |
| Železo | 0,001t | 0,02mg/l |
| Mangán | 0,001t | <0,016mg/l |
| Chróm celkový | 0,0003t | <0,0042mg/l |
| Chróm šesťmocný | 0,0001t | <0,02mg/l |
| Meď | 0,0008t | <0,0125mg/l |
| Nepolárne extrahovateľné látky | 0,003t | 0,4mg/l |
| Hliník | 0,010t | 0,16mg/l |
| Halogénové organické zlúčeniny | 0,006t | 0,09mg/l |
| Bárium | 0,004t | 0,07mg/l |
| ovzdušie |  |  |
| Prchavé organické látky | 156t | <25g/m2 – podľa množstva áut BITON |
| Tuhé znečisťujúce látky | 1,5t | <3g/m3 |
| SO2 | 0,03t | Bez limitu |
| NOx | 1,6t | <150g/m3 |
| CO | 1,8 | <100g/m3 |
| Zn | 0,065t | <5mg/m3 |
| Cu | 0,005t | <5mg/m3 |
| Cd | 0,0003t | <0,1mg/m3 |

Tabuľka č. 2

| Druh odpadu (názov a kód odpadu podľa katalógu odpadov), ich množstvo (v jednotkách za rok) a spôsob nakladania s odpadmi, vrátane predchádzania vzniku odpadov |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Názov odpadu | Kód odpadu | Množstvo | Spôsob nakladania s odpadmi |
| odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | 08 01 11 | 2,3t | D10 |
| vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | 08 01 15 | 150t | D10 |
| vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | 08 01 19 | 1,5t | D10 |
| odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | 08 04 09 | 17t | D10 |
| kaly z fosfátovania | 11 01 08 | 7t | D9 |
| piliny a triesky zo železných kovov | 12 01 01 | 1800t | R12 |
| nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje | 13 02 05 | 14t | R9 |
| zmesi odp z lapač piesku | 13 05 08 | 8t | R12 |
| obaly z papiera a lepenky | 15 01 01 | 250t | R3 |
| obaly z plastov | 15 01 02 | 27t | R3 |
| obaly z plastov | 15 01 02 | 148t | R11 |
| obaly z dreva | 15 01 03 | 200t | R3 |
| zmiešané obaly | 15 01 06 | 150t | R12 |
| obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami - bandasky | 15 01 10 | 125t | D10 |
| absorbemty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | 15 02 02 | 52t | D10 |
| opotrebované pneumatiky | 16 01 03 | 1,3t | R3 |
| staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce | 16 01 06 | 9,5t | R12 |
| nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky | 16 01 14 | 13t | D9 |
| železné kovy | 16 01 17 | 75t | R12 |
| automobilové plasty | 16 01 19 | 8t | R3 |
| automobilové sklo | 16 01 20 | 5t | R5 |
| olovené batérie | 16 06 01 | 3t | R4 |
| hliník | 17 04 02 | 2t | R12 |
| zmiešané kovy | 17 04 07 | 110t | R12 |
| káble | 17 04 11 | 4t | R12 |
| kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky | 19 02 05 | 150t | D9 |
| zhrabky z hrablíc | 19 08 01 | 4t | D10 |
| zmesy tukov a olejov | 19 08 09 | 6t | R3 |
| kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd | 19 08 12 | 65t | R3 |
| nasýtené alebo použité iontomeničové živice | 19 09 05 | 5t | R3 |
| železné kovy | 19 12 02 | 11000t | R3 |
| plasty a guma | 19 12 04 | 30t | R3 |
| papier a lepenka - kancelársky papier | 20 01 01 | 18t | R12 |
| vyradené elektrické zariadenia | 20 01 36 | 3t | R12 |
| zmesový komunálny odpad | 20 03 01 | 4t | R12 |