Návrh 
Nariadenie vlády 

Slovenskej republiky

z …… 2006,  

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií

Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 písm. c) zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom  zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Predmet úpravy

§ 1

          (1) Toto nariadenie vlády ustanovuje podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a požiadavky na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií.
(2) Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na hluk, infrazvuk a vibrácie, ktoré sa vyskytujú trvale, alebo prerušovane vo vonkajšom prostredí alebo vnútornom prostredí budov v súvislosti s aktivitami ľudí, alebo činnosťou zariadení.    

(3) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na hluk, infrazvuk a vibrácie

 a)  na  pracoviskách, 

 b)  v dopravných prostriedkoch na miestach cestujúcich, 

 c)  na plochách dopravného vybavenia územia.

§ 2

(1) Pojmy, definície a značky veličín hluku, infrazvuku a  vibrácií  sú uvedené v prílohe č.1. 

(2) Ochrana zdravia pred hlukom, infrazvukom a vibráciami je zabezpečená, ak   posudzované hodnoty hluku, infrazvuku a vibrácií nie sú vyššie ako prípustné hodnoty.
§ 3
Prípustné hodnoty hluku a infrazvuku
a miesta, na ktoré sa vzťahujú

(1) Na ochranu zdravia pred hlukom sa ustanovujú prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí a prípustné hodnoty hluku a infrazvuku vo vnútornom  prostredí budov pre deň, večer a noc, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2. Deň na účely tohto nariadenia vlády trvá od 06.00 do 18.00 hod., večer na účely tohto nariadenia vlády trvá od 18.00 do 22.00 hod. a noc na účely tohto nariadenia vlády trvá od 22.00 do 06.00 hod.  
(2) Vonkajším prostredím  sa rozumie   
a) priestor mimo budov, v ktorom sa zdržiavajú ľudia z oddychových, rekreačných, liečebných alebo iných ako pracovných dôvodov,

b) priestor pred obvodovými stenami bytových budov, škôl, nemocníc a iných budov vyžadujúcich tiché prostredie.
(3) Vnútorným prostredím budov pri posudzovaní prípustných hodnôt hluku a infrazvuku sa rozumie chránený vnútorný priestor budov, v ktorom sa zdržiavajú ľudia trvale alebo opakovane dlhodobo, najmä obytné miestnosti v budovách na bývanie, v domovoch dôchodcov, ubytovniach, izby  pacientov,  miestnosti s aktivitami vyžadujúcimi tiché  prostredie alebo dorozumievanie  rečou, napr. učebne, študovne, čakárne.

       (4) V ochrannom hlukovom pásme vyhlásenom podľa osobitného predpisu
) platia vo vonkajšom prostredí podmienky a prípustné hodnoty hluku uvedené v záväznom stanovisku, vydanom príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. 

§ 4

Prípustné hodnoty vibrácií
 a miesta, na ktoré sa vzťahujú


(1) Na ochranu zdravia pred vibráciami vo vnútornom prostredí budov sú v  prílohe č. 2  uvedené prípustné hodnoty vibrácií pre deň, večer a noc 
(2) Vnútorným prostredím budov pri posudzovaní prípustných hodnôt vibrácií sa rozumie chránený vnútorný priestor  budov, v ktorom sa zdržiavajú ľudia trvale alebo opakovane dlhodobo a v ktorom vibrácie pôsobia  na  človeka rušivo, najmä obytné miestnosti a ubytovne, izby  pacientov, učebne, domovy dôchodcov. 

 § 5 

Ochrana pred hlukom

(1)  V rámci územného plánovania  sa musí navrhnúť rozvoj lokalít a rozmiestnenie stavieb tak, aby sa hlukom nenarušovali doteraz zachované tiché oblasti a aby  bezprostredné okolie budov vyžadujúcich tiché prostredie bolo chránené pred hlukom.   

          (2) Pri navrhovaní stavieb, príprave stavieb, realizácii stavieb a rekonštrukcii stavieb je potrebné ochranu pred hlukom zabezpečiť dostupnými technickými a inými opatreniami. Stavebné prvky, konštrukcie a  zariadenia sa volia tak, aby hluk z vnútorných zdrojov neprekračoval prípustné hodnoty v chránených miestnostiach.
)     

 (3) Pri zabezpečovaní ochrany vnútorného  prostredia budov pred hlukom z  vonkajšieho prostredia je potrebné uprednostniť opatrenia z hľadiska územného plánovania a urbanizmu a opatrenia pri zdrojoch hluku pred opatreniami na ochranu jednotlivých budov. Pritom sa zohľadňujú predpokladané zmeny v budúcnosti. Opatrenia na obvodových plášťoch budov na ochranu vnútorného  prostredia  pred hlukom z vonkajšieho prostredia  sa uplatňujú vtedy, ak boli vyčerpané dostupné možnosti urbanistického riešenia alebo možnosti obmedzenia emisie hluku v mieste jeho vzniku.
)
 (4) Pri uvedení stavby do užívania
) sa musí meraním preukázať, že nie sú porušené ustanovenia tohto nariadenia vlády. Od tejto požiadavky možno ustúpiť, ak v stavbe alebo v jej okolí nie sú zdroje hluku, ktoré môžu negatívne ovplyvniť  vonkajšie  alebo vnútorné prostredie. 



(5) Údaje o hluku sú súčasťou dokumentácie stavieb  podľa osobitných predpisov.
)
§ 6

Ochrana pred vibráciami


(1) Pri navrhovaní, príprave, realizácii a rekonštrukcii stavieb sa ochrana pred vibráciami musí zabezpečiť dostupnými technickými a inými opatreniami obmedzujúcimi šírenie vibrácií  stavebnými konštrukciami alebo podložím  do chránených vnútorných priestorov budov.2)
         (2) Pri uvedení stavby do užívania sa v prípade výskytu možných zdrojov vibrácií    meraním preukazuje, že  nie sú porušené ustanovenia tohto nariadenia vlády.

§ 7

Požiadavky na meranie a hodnotenie hluku, infrazvuku a vibrácií

(1) Na meranie hluku, infrazvuku a vibrácií je potrebné použiť postupy, ktoré umožnia s dostatočnou presnosťou stanoviť určujúce veličiny uvedené v prílohe č. 2. Pri meraní a hodnotení sa postupuje podľa príslušných slovenských technických noriem.

(2) Na meranie hluku, infrazvuku a vibrácií sa používajú určené meradlá, ak to ustanovuje osobitný predpis.
) Výber meracích prístrojov a metódy merania sa musia určiť s ohľadom na podmienky merania, vlastnosti  meraného hluku, infrazvuku  a vibrácií,  expozíciu a faktory prostredia.

(3)  Meranie a hodnotenie hluku a infrazvuku sa musí vykonať v miestach, na ktoré sa vzťahujú prípustné hodnoty podľa § 3 takto
a)  meranie hluku vo vonkajšom prostredí  mimo budov sa vykonáva vo výške 1,5 ( 0,2 m nad terénom,

b) meranie hluku vo vonkajšom prostredí  pred obvodovou stenou budov sa vykonáva vo vzdialenosti 1,5 m ( 0,5 m, vo výške 1,5 m ( 0,2 m nad podlahou príslušného podlažia, 
c) meranie leteckého hluku vo vonkajšom prostredí sa vykonáva vo výške 4m ( 0,2 m  nad horizontálnou plochou, v mieste, kde je vplyv odrazu zvuku od okolitých objektov zanedbateľný,  napr.  nad strechou najvyššej budovy, 
d) meranie hluku a infrazvuku vo vnútornom prostredí  sa  vykonáva vo výške 1,5 ( 0,2 m nad podlahou a minimálne 0,5 m od stien miestnosti.  Pri meraní v bytoch, lôžkových oddeleniach nemocníc, škôlkach a v iných miestnostiach určených na spanie sa  meria i v blízkosti miesta hlavy pri spaní a v miestach maxím zvukového poľa, ak sa takéto miesta  nachádzajú  v  priestore zdržovania sa  ľudí. 
(4) Meranie a hodnotenie vibrácií sa musí vykonať na miestach zdržiavania sa ľudí,  na ktoré sa vzťahujú prípustné hodnoty vibrácií podľa prílohy č.2. 
 (5) Nameraná hodnota sa zväčší o hodnotu rozšírenej neistoty merania stanovenej v súlade s metrologickou praxou.  
§ 8 

Akčné hodnoty  hlukových indikátorov  
Na posudzovanie a kontrolu hluku vo vonkajšom prostredí podľa osobitných  predpisov
) sa ustanovujú akčné hodnoty hlukových indikátorov uvedené v prílohe č. 3. 
§ 9

Prechodné ustanovenia

(1) Stavby vyprojektované najneskôr šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia vlády sa posudzujú podľa predpisov platných pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia vlády, ak tieto stavby budú uvedené do užívania podľa osobitných predpisov 4) najneskôr do dvoch rokov po nadobudnutí  účinnosti tohto  nariadenia vlády.

       (2) Zdroje hluku používané v súlade s platnými predpismi pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia vlády musia vyhovovať požiadavkám tohto nariadenia vlády najneskôr do 1. januára 2010.   
§ 10
Záverečné ustanovenie


Týmto  nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č.4.
§ 11
Účinnosť


Toto nariadenie vlády  nadobúda účinnosť 1. júna 2006.

Príloha č. 1  

k nariadeniu vlády č. .../2006 Z. z.

Definície pojmov
1.  Zvuk je akustické vlnenie schopné vyvolať u  človeka  vnem.
2.  Hluk je každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiadúci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk.

Poznámka 1: vo vonkajšom prostredí sa rozlišuje hluk najmä z nasledovných zdrojov: 

 a)   hluk z dopravy na pozemných komunikáciách a vodných plochách  vrátane  

       miestnej hromadnej dopravy,

       b)   hluk z koľajovej dopravy na  železničných dráhach, 


 c)   hluk z leteckej dopravy a hluk v okolí letísk,

d)   hluk z iných zdrojov, t.j. hluk stacionárnych zdrojov, hluk  z priemyselnej,  stavebnej 

      a výrobnej  činnosti a hluk z mimopracovných aktivít človeka.
Poznámka 2:  vo vnútornom prostredí budov sa rozlišuje hluk najmä z nasledovných zdrojov:
a) hluk z vnútorných zdrojov v budove, t.j. hluk z technických zariadení budov a  iných  inštalácií v budove,  hluk z  aktivít človeka v budove,
           b) hluk prenikajúci z vonkajšieho prostredia, tj. hluk z dopravy a z iných zdrojov.
3. Frekvenčné pásmo je oblasť frekvencií ohraničená dolnou hraničnou frekvenciou a hornou hraničnou frekvenciou (STN EN 61260 Elektroakustika. Oktávové a zlomkovo-oktávové filtre,  STN EN ISO 266 Akustika. Normalizované frekvencie).
Rozloženie  zvuku do frekvenčných pásiem tvorí  frekvenčné spektrum zvuku. 
Poznámka:  Frekvenčné pásmo charakterizuje  menovitá stredná frekvencia fs  
4. Počuteľný zvuk je zvuk vo frekvenčnom rozsahu tretinooktávových pásiem s menovitými strednými  frekvenciami od 20 Hz  do  20 kHz. 
5. Infrazvuk je zvuk vo frekvenčnom rozsahu tretinooktávových pásiem s menovitými strednými   frekvenciami  do  16 Hz. 

6. Vibrácie (mechanické kmitanie)  je pohyb mechanickej sústavy alebo jej časti, pri ktorom veličina opisujúca jej polohu, zrýchlenie, rýchlosť alebo stav, je striedavo väčšia a menšia ako rovnovážna alebo vzťažná hodnota tejto veličiny.

7.  Otras  je náhla jednorazová alebo opakovaná zmena veličiny  opisujúcej  vibrácie.

8. Vibrácie pôsobiace na celé telo  sú vibrácie, ktoré  sa v budovách prenášajú  na stojacu, sediacu  alebo ležiacu osobu cez   kontaktný povrch a predstavujú  riziko pre zdravie človeka alebo pôsobia rušivo.   

9. Priebežná efektívna hodnota  fyzikálnej veličiny je hodnota tejto veličiny určená  podľa vzťahu 


[image: image1.wmf](

)

[

]

(

)

2

/

1

/

t

t

2

0

0

dt

e

.

t

u

1

u

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

=

ò

¥

-

-

t

t

t

t


kde   u(t)    je časová funkcia  fyzikálnej veličiny,

                
[image: image2.wmf](

)

t

/

t

-

t

0

e

je exponenciálna  časová váhová funkcia,

       
  (        je časová konštanta, 

       
  t         je priebežný čas,      

     
  t0       je čas pozorovania, resp. odčítania hodnoty

Značka: uτ
Poznámka: Uplatnenie exponenciálnej funkcie priemerovania je násobenie druhej mocniny časovej funkcie fyzikálnej veličiny exponenciálnou funkciou s definovanou časovou konštantou (. Pri meraní zvuku má časová váhová funkcia F (Fast) konštantu 0,125 s. Časová váhová funkcia S (Slow) má časovú konštantu 1,0 s. Použitie časových váhových funkcií sa vyjadruje v značke indexom alebo použitou časovou konštantou, napríklad 10 s.

Uvedenie veličiny bez indexu znamená  použitie časovej váhovej funkcie F pri meraní   

zvuku a  časovej váhovej funkcie S pri meraní vibrácií.
10. Okamžitý akustický tlak  je rozdiel medzi celkovým tlakom a statickým tlakom  v danom  časovom okamihu  ti a v danom bode  prostredia. 

  
Značka: p(ti)
       Základná jednotka: Pa (pascal)  

Poznámka: Závislosť okamžitého tlaku od času udáva časová funkcia  akustického tlaku p(t).

11. Akustický tlak je priebežná efektívna hodnota tlaku určená z časovej funkcie  akustického tlaku p(t) v súlade s  definícou  podľa bodu 9.

Značka: p, ps 
Základná jednotka: Pa 

12. Hladina akustického tlaku; priebežná hladina akustického tlaku je veličina určená vzťahom


[image: image3.wmf]2

p

p

0.log

1

L

0

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=


kde  p  je akustický tlak v Pa 

p0  je referenčný akustický tlak, p0 = 2.10-5 Pa

Značka: L, LS

Základná jednotka: dB (decibel) 

       Poznámka: Index v značke  sa riadi poznámkou v bode 9.

13. Hladina akustického tlaku vo frekvenčnom pásme je  priebežná  hladina akustického tlaku určená podľa bodu 12, pričom sa použije akustický tlak z príslušného frekvenčného pásma.

Značka:    Lo,fs      pre hladiny v oktávových  frekvenčných pásmach s menovitou  

           

      strednou  frekvenciou  pásma fs  (napr. Lo, 250  pre  fs = 250 Hz) 
Lt,fs     pre hladiny v  tretinooktávových frekvenčných pásmach s   

  menovitou  strednou frekvenciou pásma fs  (napr. Lt, 250   pre  fs = 250 Hz)

Základná jednotka: dB

14. Hladina A zvuku; hladina zvuku s frekvenčným vážením A  je priebežná  hladina akustického tlaku  podľa bodu 12, ktorý je korigovaný frekvenčnou váhovou funkciou A (STN IEC 61672-1: 2005 Elektroakustika.  Zvukomery. Časť 1: Technické požiadavky).
Pri  použití frekvenčnej váhovej funkcie C (STN IEC 61672-1: 2005) sa  písmeno A mení  na   

písmeno C. 

Značka: LA, LC   (pri časovom  vážení S bude  LAS, LCS,)

Základná jednotka: dB 

Poznámka : Akustický tlak  korigovaný frekvenčnou váhovou funkciou  A(C) sa skrátene nazýva A (C) - vážený akustický tlak.

Značka: pA, pC,

15. Hladina G infrazvuku; hladina infrazvuku s frekvenčným vážením G  je priebežná hladina akustického tlaku podľa bodu 12, ktorý je korigovaný frekvenčnou váhovou funkciou G (STN ISO 7196: 2001 Akustika. Frekvenčná váhová funkcia na meranie  infrazvuku).

Značka: LG
Základná jednotka: dB

16. Ekvivalentná hladina A zvuku,  je  veličina definovaná vzťahom


[image: image4.wmf](

)

ò

ú

û

ù

ê

ë

é

=

2

1

t

2

0

A

Aeq

.dt

p

t

p

T

1

log

.

10

L

t


 kde pA(t)  je časová funkcia okamžitého akustického tlaku váženého frekvenčnou  

                  váhovou    funkciou  A 
        T       je trvanie  integrácie, T = t2 – t1  v s,   

        p0      je referenčný akustický tlak, p0 = 2.10-5 Pa.    

       Obdobne je definovaná ekvivalentná hladina C zvuku a ekvivalentná hladina G infrazvuku.
       Značka: LAeq, LCeq,  LGeq
       Základná jednotka: dB 

       Poznámka: Index v značke sa môže doplniť časovým údajom T, napr. LAeq,30min , LAeq,12h LAeq,d     

17. Ekvivalentná hladina akustického tlaku vo frekvenčnom pásme  je veličina určená vzťahom


[image: image5.wmf]Lfeq = 10.log 
[image: image6.wmf](

)

.dt

p

t

p

T

1

2

0

f

2

1

ò

ú

û

ù

ê

ë

é

t

t


kde pf(t) je časová funkcia okamžitého akustického tlaku vo zvolenom frekvenčnom pásme. 
Značka:     Lfeq   

Jednotka:   dB
       Poznámka: Index v značke sa riadi podľa bodu 13, napr. Lt,250eq   

18. Maximálna hladina A zvuku  je najvyššia hodnota hladiny A zvuku v sledovanom  časovom intervale pri  použití časovej váhovej funkcie F; použitie inej časovej váhovej funkcie sa uvedie  v značke, napr. LASmax
       Značka: LAmax

Jednotka: dB
19. Ustálený hluk je  súvislý zvuk, ktorého hladina akustického tlaku sa v mieste a v čase pozorovania významne  nemení.

20. Premenný hluk je súvislý zvuk, ktorého hladina akustického tlaku sa v mieste a v čase pozorovania významne mení, ale nie je  impulzový.

21. Prerušovaný hluk je  zvuk, ktorý sa v mieste  pozorovania vyskytuje  v  pravidelných alebo nepravidelných časových intervaloch, pričom trvanie každého intervalu je spravidla dlhšie  ako 5 s, napr. prejazd  motorových vozidiel, vlaku, prelet lietadla, prerušovaná činnosť  kompresora a pod.

22. Zvlášť rušivý hluk je zvuk, ktorý individuálne silne obťažuje  človeka, napr. výrazné  rytmické alebo tónové zložky vo zvuku,  hlasitá reč, hudba, intenzívne a opakujúce sa  zvukové impulzy, prerušovaný  alebo premenný hluk s veľkým rozdielom hladín. 
23. Tónový hluk  je zvuk, ktorému možno subjektívne prisúdiť výšku. Zvuk sa považuje za tónový, ak je tónová zložka počuteľná a pôsobí rušivo.
Prítomnosť tónovej zložky vo frekvenčnom spektre zvuku sa preukazuje tretinooktávovou frekvenčnou analýzou tak, že hladina akustického tlaku v niektorom pásme prevyšuje hladiny v oboch susedných pásmach o viac ako   5 dB. V niektorých prípadoch je potrebné použiť analýzu pomocou užších frekvenčných pásiem.

24. Zvukový impulz  je jednorazový akustický dej charakterizovaný náhlym nárastom akustického tlaku  a krátkym trvaním.
25. Impulzový hluk  je rušivý alebo nepríjemný zvuk,  ktorý vzniká v dôsledku jedného alebo viacerých  zvukových impulzov. Impulzový hluk v závislosti od druhu zdroja sa primerane posudzuje podľa technickej normy STN ISO 1996-1: 2006 Akustika. Opis, meranie a posudzovanie hluku vo vonkajšom prostredí. Časť 1: Základné veličiny a postupy posudzovania. 
26. Okamžité zrýchlenie vibrácií  je hodnota časovej funkcie  zrýchlenia vibrácií v danom  časovom okamihu  ti a na danom mieste.

Značka : a(ti)

Jednotka : m.s-2

Poznámka: Závislosť okamžitého zrýchlenie vibrácií  od času udáva časová funkcia  okamžité zrýchlenie vibrácií a(t).

27. Zrýchlenie vibrácií  je priebežná efektívna hodnota zrýchlenia vibrácií určená z časovej funkcie okamžitého zrýchlenia vibrácií podľa definície v bode 9.

Značka : a, a(
Jednotka: m.s-2
28. Vážené zrýchlenie vibrácií je zrýchlenie vibrácií korigované frekvenčnou váhovou   funkciou podľa druhu prenosu a smeru pôsobenia vibrácií  (STN ISO 2631-1:1999 Mechanické kmitanie a otrasy. Hodnotenie expozície človeka kmitaniu na  celé telo. Časť1: Všeobecné požiadavky, STN ISO 2631-2:2004 Mechanické kmitanie a otrasy. Hodnotenie expozície človeka kmitaniu na celé telo. Časť 2: Kmitanie v budovách (od 1Hz do 80 Hz)).

 Značka:  aw   
 Jednotka: m.s-2

29. Ekvivalentné zrýchlenie vibrácií  je  efektívna hodnota zrýchlenia  definovaná vzťahom

aeq = 
[image: image7.wmf](

)

[

]

2

/

1

t

t

2

2

1

dt

t

a

T

1

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

ò


kde 
a(t) je časová funkcia okamžitého zrýchlenia vibrácií,   

T je časový interval priemerovania zrýchlenia vibrácií  T = t2 – t1.
Značka: aeq
Jednotka: m.s-2

30. Ekvivalentné vážené zrýchlenie vibrácií  je ekvivalentné  zrýchlenie vibrácií získané použitím frekvenčnej váhovej funkcie podľa bodu 28  na časovú funkciu okamžitého zrýchlenia vibrácií. 
       Značka : aweq 
Jednotka: m.s-2
       Poznámka: Index v značke sa môže doplniť časovým údajom T, napr.  aweq,1h 
31. Maximálne vážené zrýchlenie vibrácií  je najvyššia hodnota váženého zrýchlenia vibrácií v sledovanom  časovom intervale a v danom mieste  pri  časovej váhovej funkcii S.

Značka: awmax
Jednotka: ms-2
32. Určujúca veličina  je fyzikálna veličina, ktorá kvantitatívne a kvalitatívne charakterizuje hluk, infrazvuk alebo vibrácie a používa sa na hodnotenie nepriaznivých účinkov hluku, infrazvuku alebo vibrácií z hľadiska ochrany verejného  zdravia.

33. Referenčný časový interval je časový interval, na ktorý sa vzťahuje  posudzovaná alebo prípustná  hodnota. 

Referenčný časový interval pre deň  je  od 6.00 do 18.00 hod. (12 hod.), pre večer od 18.00  do 22.00 hod.  (4 hod.) a pre noc od 22.00 do 06.00 hod. (8 hod.). 

V odôvodnených prípadoch  sa použije aj iná dĺžka referenčného časového intervalu, napr.  ak je pre ňu definovaná  prípustná hodnota.

34. Posudzovaná hodnota je hodnota, ktorá  sa porovnáva  s prípustnou  hodnotou.

Je to nameraná hodnota určujúcej veličiny zväčšená o neistotu merania alebo predpokladaná hodnota určujúcej veličiny, upravená  korekciami a stanovená vzhľadom  na referenčný časový interval. 

Poznámka: V značke veličiny  sa uvádza index R, napr. LR,Aeq,d,  LR,Aeq,v,  LR,Aeq,n,  LR,Amax,  aR,weq 

35. Prípustné hodnoty určujúcich veličín sú dohodnuté limity, ktorých neprekračovanie  sa  považuje  za  dostatočné  zabezpečenie   ochrany  verejného  zdravia.
Poznámka:  V značke veličiny  sa uvádza index p, napr.: LAeq,d,p , LAmax,p , aweq,p   

36. Neistota merania je interval hodnôt okolo nameranej hodnoty, ktoré možno odôvodnene priradiť k výsledku merania  (TPM 0051- 93 Stanovenie neistôt pri meraniach).
Poznámka:  Rozšírená neistota merania sa pripočíta k nameranej hodnote. 

37. Hluk pozadia,  šum pozadia  je hluk alebo iné vplyvy registrované meracími prístrojmi aj  vtedy, ak zvuk, infrazvuk alebo  vibrácie, ktoré sa majú na základe merania posudzovať, nepôsobia.  

Ak je rozdiel hladiny meraného zvuku a hladiny hluku pozadia menší ako 3 dB, nemožno jednoznačne určiť zvuk alebo infrazvuk, ktorý sa má na základe merania posudzovať. Obdobne to platí aj pre vibrácie.

38. Chránený priestor je vnútorné alebo vonkajší prostredie, v ktorom sa zdržujú ľudia trvale alebo opakovane a pre ktorý sú stanovené prípustné hodnoty hluku, infrazvuku  a vibrácií, napr. chránená miestnosť.
39. Hlukový indikátor vo vonkajšom prostredí  je  celoročná  priemerná hladina A zvuku  vo vonkajšom prostredí  určená počas všetkých dní kalendárneho roka charakteristická pre celkové obťažovanie hlukom  a slúži pre účely strategického posudzovania hluku podľa osobitných predpisov.7) 8) 
Značka: Ldvn, L noc 
40. Akčná hodnota je taká hodnota hlukového indikátora vo vonkajšom prostredí,7) ktorej prekročenie je dôvodom na návrh  opatrení na zníženie  hluku  alebo vibrácií.
41. Objektivizácia  je stanovenie posudzovanej hodnoty určujúcej veličiny.

.
42. Hodnotenie je porovnanie posudzovanej hodnoty určujúcej veličiny s prípustnou hodnotou. 

   Príloha č. 2  

   k nariadeniu vlády č. .../2006 Z. z.

Prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí 
 a hluku, infrazvuku a vibrácií vo vnútornom prostredí  

1. Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí
1.1
Určujúcimi veličinami hluku pri hodnotení vo vonkajšom prostredí sú ekvivalentná hladina A zvuku LAeq a pre hluk z leteckej dopravy aj maximálna hladina A zvuku LASmax .

1.2
Posudzovaná hodnota vo vonkajšom prostredí  je  ekvivalentná hladina A zvuku pre deň, večer  a noc.   
       Pre hluk z leteckej dopravy je posudzovanou hodnotou aj maximálna hladina A zvuku. 

         Posudzovaná hodnota pre  impulzový hluk, tónový hluk alebo  zvlášť  rušivý hluk sa ustanovuje pripočítaním korekcie  K podľa  tabuľky č. 2 k ekvivalentnej  hladine A zvuku.   
       Korekcie sa uplatňujú pre časový interval trvania  špecifického  hluku. V danom časovom  intervale  sa uplatňuje  iba  korekcia s najvyššou hodnotou. 

1.3  Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom  prostredí sú uvedené v tabuľke č.1 pre príslušné kategórie územia, referenčné časové intervaly a  zdroje  hluku.  
1.4
Prípustné hodnoty uvedené v tabuľke č. 1 sa nevzťahujú na hluk zariadení, ktoré sú v prevádzke iba  výnimočne, napr. výstražná zvuková  signalizácia. Maximálna hladina A zvuku týchto zariadení nesmie prekročiť v miestach a v čase možného pobytu ľudí hodnotu  118 dB. 
  1.5 Ak sú pri hodnotení hluku z leteckej  dopravy dostupné potrebné údaje 
) , 
       a) posudzovaná  hodnota LR,Aeq sa určuje pre  kategóriu územia III ako priemerná ekvivalentnú hladina A zvuku  pre sedem po sebe nasledujúcich 24 hodinových dní za predpokladu, že ani v jednom takomto dni  nebudú prekročené prípustné hodnoty LAeq,p  uvedené  v tabuľke č. 1 o viac ako  o 5 dB. 
       b) posudzovaná  hodnota LR,ASmax  sa  určuje ako druhá najvyššia hodnota pre noc a tretia najvyššia hodnota pre deň a večer v rovnakom časovom intervale ako  hodnota LR,Aeq. 
1.6 Ak je preukázané, že jestvujúci hluk z pozemnej a koľajovej dopravy, prekračujúci prípustné hodnoty podľa tabuľky č.1 pre kategóriu územia II a III, zapríčinený postupným narastaním dopravy nie je možné obmedziť dostupnými technickými a organizačnými opatreniami bez podstatného narušenia dopravného výkonu, posudzovaná  hodnota pre  kategóriu územia II môže prekročiť  prípustné hodnoty hluku z pozemnej dopravy uvedené v tabuľke č.1 najviac  o  5 dB a pre  kategóriu územia III a IV  najviac  o  10 dB.

1.7 V pracovných dňoch od 7.00 do 21.00 hod. a  v sobotu od 8.00 do  13.00 hod. sa pri hodnotení hluku zo stavebnej činnosti vo vonkajšom prostredí ustanovuje posudzovaná hodnota  pripočítaním korekcie K = (-10) dB  k ekvivalentnej  hladine A zvuku. V uvedených  časových intervaloch  sa neuplatňujú korekcie podľa tabuľky  č.2. 

1.8  Ak hladina hluku z iných zdrojov podľa tabuľky  č.1 prekračuje prípustnú hodnotu

a vzniká spolupôsobením viacerých  zdrojov hluku rôznych  prevádzkovateľov,

posudzovaná  hodnota pre jednotlivých prevádzkovateľov  sa určuje   s pripočítaním 
korekcie K = +3dB pri dvoch  prevádzkovateľoch  alebo K = +5dB  pri  troch  a viacerých
prevádzkovateľoch.

1.9  Na základe súhlasného stanoviska orgánu na ochranu zdravia  sa môžu umiestňovať nové budovy na bývanie a budovy vyžadujúce tiché prostredie, okrem škôl, škôlok, nemocničných izieb a pod.,  aj v území,  kde hluk z dopravy prekračuje  hodnoty uvedené v tabuľke č. 1 pre kategóriu územia II, alebo v území,  kde takéto prekročenie  je možné v budúcnosti očakávať, 

a) ak sa vykonajú opatrenia na ochranu ich vnútorného prostredia,
) 

   b) posudzovaná hodnota v primeranej časti priľahlého vonkajšieho prostredia budovy na bývanie alebo oddychovej zóny v tesnej blízkosti budovy na bývanie, neprekročí prípustné hodnoty uvedené v tabuľke č. 1 pre kategóriu územia  III o viac ako  5 dB. 
1.10 Ak sa  umiestňujú  administratívne budovy  alebo iné  budovy s pracoviskami    

 vyžadujúcimi tiché prostredie  v kategórii územia IV podľa tabuľky č.1, prípustná  hodnota  


 pred  oknami  určenými k vetraniu  pracovísk s trvalým pobytom osôb  je LAeq,p = 65 dB.   

   Tabuľka č. 1:   Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí  
	
	
	
	Prípustné hodnoty 

(dB)

	Kate

gória
	Popis  chráneného územia alebo vonkajšieho priestoru 


	Ref. čas. inter.


	Hluk 
 z  dopravy 
	Hluk 

z iných zdrojov 

L Aeq,p 

	úze mia
	
	
	Pozemná 
a vodná doprava 
     b) c)
   LAeq,p
	Železničnédráhy
c)  

LAeq,p
	Letecká

doprava 
	

	
	
	
	
	
	LAeq,p

	L ASmax,p
	

	 I.
	Územie s osobitnou ochranou pred hlukom, napr. kúpeľné miesta,
) kúpeľné a liečebné areály. 
	deň  
večer 

noc
	45

45

40
	45

45

40


	50 

 50 

 40 
	70
70
60
	45 

 45

40

	 II. 


	Priestor  pred oknami  obytných miestností  bytových a rodinných domov, 

priestor  pred oknami chránených miestností školských budov, zdravotníckych zariadení a iných chránených objektov, d)
rekreačné územie.                    
	deň  
večer 

noc
	50
50
45
	50
50
 45
	 55
 55
  45
	75
75
65 
	  50 

  50

   45

	 III.
	Územie ako v kategórii  II  v okolí a) diaľnic, ciest  I.a II. triedy, miestnych komunikácií s hromadnou dopravou, železničných dráh a letísk,
) mestské centrá.   
	deň  
večer 

noc
	60

60

50


	60

60

 55


	 60 
 60 

 50 
	85
85
75
	 50

 50

  45 

	IV.
	Územie bez obytnej funkcie a bez chránených vonkajších priestorov,  výrobné  zóny, priemyselné parky, areály závodov.
	deň  
večer 

noc
	70

70

70
	70

70

70
	70

70

70
	95
95
95
	70

70

70


Poznámky k tabuľke:

a) Okolie je 

       1. územie do vzdialenosti 100 m od osi vozovky alebo od osi priľahlého jazdného pásu  
           pozemnej komunikácie,
       2. územie do vzdialenosti 100 m od osi priľahlej koľaje železničnej dráhy,
       3. územie  do vzdialenosti  500 m od okraja pohybových plôch letísk, územie  do vzdialenosti                  1000 m od osi  vzletových a pristávacích dráh  a územie do vzdialenosti 1000 m od  kolmého priemetu určených letových trajektórií12) s dĺžkou priemetu 6000 m od okraja vzletových a pristávacích dráh  letísk.

b)  Pozemná doprava je doprava na pozemných komunikáciách električkovej dopravy.12)  

c) Zastávky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, železničnej, vodnej dopravy a stanovištia taxi-
služieb určené pre nastupovanie a vystupovanie osôb sa hodnotia ako súčasť pozemnej a vodnej   dopravy. 

d)  Prípustné hodnoty pred fasádou nebytových objektov sa uplatňujú v čase ich používania, napr. školy počas vyučovania a pod.

Tabuľka  č. 2:  Korekcie K pre  stanovenie 
posudzovaných hodnôt  hluku  vo vonkajšom prostredí
	Špecifický hluk 
	Referenčný časový

interval

 
	K a)
pre určenie

LR,Aeq
 (dB)

	Zvlášť rušivý hluk, tónový hluk
bežný impulzový hluk b)
	deň,  večer,  noc 
	+5

	Vysokoimpulzový  hluk b)
	 deň,  večer,  noc
	+12



	Vysokoenergetický  impulzový hluk b)

	 deň,  večer,  noc
	+15



Poznámky k tabuľke:

a)  Korekcie sa uplatňujú pre časový interval trvania  špecifického  hluku 
b) Pri hodnotení  impulzového hluku sa primerane postupuje podľa STN ISO 1996-1: 2006 Akustika. Opis, meranie a posudzovanie hluku vo vonkajšom prostredí. Časť 1: Základné veličiny a postupy posudzovania.  
2.   Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku a  infrazvuku vo vnútornom prostredí 

2.1
Hluk a infrazvuk  vo vnútornom prostredí sa hodnotí  najmä, ak: 

a)  preniká do chránenej miestnosti  z vnútorných zdrojov alebo, 

       
b) preniká do chránenej miestnosti z vonkajšieho prostredia a pred oknami chránenej miestnosti alebo v prípade leteckého hluku na miestach podľa §7 ods. 3 písm. c) sú  prekračované  hodnoty uvedené v  tabuľke č. 1 pre kategóriu územia II. 

2.2 Určujúcou veličinou vo vnútornom prostredí pri hodnotení  hluku z vnútorných zdrojov je    

        maximálna hladina A zvuku  LAmax  alebo ekvivalentná hladina A zvuku  LAeq .
        Pre hluk prenikajúci z vonkajšieho prostredia je určujúcou veličinou ekvivalentná  hladina A zvuku  LAeq .  
Pri hodnotení infrazvuku je určujúcou veličinou  ekvivalentná hladina G infrazvuku  LGeq.
2.3  Posudzovanou hodnotou  pre  hluk z vnútorných zdrojov je
        a)  maximálna hladina A zvuku  pre kategórie vnútorného priestoru  A, B, 
        b) ekvivalentná  hladina A zvuku  pre deň, večer a noc alebo  iný referenčný časový interval pre kategórie vnútorného priestoru  C, D, E  podľa tabuľky č.3.
Posudzovaná hodnota  pre zvlášť  rušivý hluk  pri hodnotení hluk u z  vnútorných zdrojov    

sa ustanovuje  pripočítaním korekcie  K = +5dB k maximálnej  hladine A zvuku.   Pre  deň a večer sa korekcia uplatňuje iba vtedy, ak celkové trvanie zvlášť rušivého hluku prekračuje hodnotu 10 minút za deň alebo 5 minút za večer.
Pre hluk prenikajúci z vonkajšieho prostredia je  posudzovanou hodnotou  ekvivalentná      

hladina A zvuku pre  deň, večer a noc alebo  iný referenčný časový interval.
Posudzovanou hodnotou pri hodnotení  infrazvuku je najnepriaznivejšia jednohodinová  ekvivalentná   hladina G infrazvuku pre deň, večer  a noc.

2.4 Prípustné hodnoty  hluku vo vnútornom prostredí  sú uvedené v tabuľke č. 3  pre príslušné kategórie vnútorných priestorov, referenčné časové intervaly a  zdroje  hluku.  

 2.5 Prípustná  hodnota infrazvuku  je  LGeq,1h,p  = 90 dB  pre najnepriaznivejšiu  hodinu.
2.6 Prípustná hodnota hluku  z hudobnej  produkcie  v spoločenských priestoroch  v miestach zdržiavania  sa  ľudí je  LAeq,4h,p  = 95 dB  pre   pre štvorhodinový referenčný časový interval. 
Pre deti do 15 rokov je prípustná hodnota hluku pre  elektronicky zosilňovanú  hudbu    LAeq,2h.p  = 85 dB pre dvojhodinový referenčný časový interval.
Neprekračovanie  uvedených  hodnôt  nie je zárukou dodržania prípustných hodnôt hluku 
podľa tohto nariadenia vlády v iných chránených priestoroch  ovplyvňovaných touto  

hudobnou produkciou. 

2.7
Prípustné hodnoty uvedené v tabuľke č. 3 sa nevzťahujú na hluk zariadení, ktoré sú v prevádzke iba výnimočne, napr. výstražná zvuková signalizácia. Maximálna hladina A zvuku týchto zariadení nesmie prekročiť v miestach a v čase  možného pobytu ľudí 118 dB.
2.8  V pracovných dňoch od 08.00 hod.  do 19.00 hod.  sa pri hodnotení hluku zo stavebnej 

        činnosti vo vnútri budov posudzovaná hodnota  ustanovuje   
pripočítaním korekcie 

         K = (-15) dB k maximálnej  hladine A zvuku. Pri hodnotení  hluku   zo stavebnej činnosti 

         sa  neuplatňuje korekcia podľa bodu  2.3.

Tabuľka č. 3: Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku  vo  vnútornom prostredí 
	Kategória 

vnútorné
	Popis  chráneného  vnútorného priestoru alebo  chránenej miestnosti v  budovách 
	Referenčný

 časový 

interval


	Prípustné hodnoty  

(dB)                      

	ho

priestoru
	
	 
	hluk z vnútorných zdrojov

LAmax,p   


	hluk  z 

vonkajšieho prostredia
LAeq,p  

	A
	Nemocničné izby, ubytovanie pacientov  v kúpeľoch.   
	deň  
večer 

noc 
	35

30

    25 a) 

	 35 

 30

  25  

	B
	Obytné miestnosti, ubytovne, 
domovy dôchodcov, 

škôlky  a jasle b) 


	 deň  
večer 

noc 
	40

40

   30 a)

	40c)
40c)
 30c)

	
	L Aeq,p   

	C
	Učebne, posluchárne, čitárne, študovne, konferenčné miestnosti,  súdne siene
	 počas používania
	40
	   40

	D
	Miestnosti  pre  pre styk s verejnosťou,  informačné strediská,
	 počas používania
	45 

	45


	E
	Priestory vyžadujúce dorozumievanie rečou,  napr.

školské dielne, čakárne, vestibuly,  
	počas používania
	50
	50              


Poznámky k tabuľke:

a)    posudzovaná  hodnota  pre  impulzový  hluk, ktorý vzniká činnosťou osobných výťahov sa ustanovuje  pripočítaním korekcie K= (-7) dB  pre  noc. 
b)
 Prípustné hodnoty pre škôlky a jasle sa uplatňujú v čase ich používania.

c)  Posudzovaná hodnota pre hluk z dopravy  v kategórii územia III podľa tabuľky č. 1 sa ustanovuje pripočítaním korekcie K= (-5) dB. 

   3.    Prípustné hodnoty určujúcich veličín vibrácií  vo vnútornom  prostredí 
 3.1 Určujúcou veličinou pri hodnotení  vibrácií   vo vnútornom  prostredí  je ekvivalentná hodnota  frekvenčne váženého  zrýchlenia vibrácií  posudzovaného vo frekvenčnom  rozsahu 1- 80 Hz v súlade s STN ISO 2631-2:2004 Mechanické kmitanie a otrasy. Hodnotenie expozície človeka kmitaniu na celé telo. Časť 2: Kmitanie v budovách (od 1Hz do 80 Hz).
V prípade veľkého súčiniteľa výkmitu otrasov (STN ISO 2041 Mechanické kmitanie a otrasy. Názvoslovie), ktorých energia je obsiahnutá v uvedenom frekvenčnom  rozsahu,  je určujúcou veličinou aj maximálna hodnota váženého zrýchlenia vibrácií (pre T=1s, alebo meraná s časovou charakteristikou Slow). 

3.2 Určujúce veličiny sa ustanovujú v mieste zdržovania sa ľudí a v smere osí  bázicentrickej súradnicovej sústavy v súlade s STN ISO 2631-1:1999 Mechanické kmitanie a otrasy. Hodnotenie expozície človeka kmitaniu na  celé telo. Časť1:Všeobecné požiadavky, pričom hodnotenie vibrácií sa vykonáva pre smer a miesto s najvyššími hodnotami vibrácií zistenými v chránenej miestnosti. Pri porovnateľných  hodnotách v rôznych osiach sa hodnotia vibrácie pre všetky osi zvlášť. 

3.3  Posudzovanou hodnotou   je ekvivalentná   hodnota  frekvenčne váženého  zrýchlenia vibrácií   stanovená  v čase výskytu vibrácií a maximálna hodnota váženého zrýchlenia vibrácií  súlade s bodom 3.1.
3.4  Prípustné  hodnoty vibrácií sú uvedené v tabuľke č.4. 

3.5 Pri meraní a vyhľadávaní zdrojov vibrácií  je potrebné brať do úvahy aj iné sprievodné javy (hluk, vizuálne pozorovania) pričom je potrebné postupovať najmä v súlade s pokynmi uvedenými v STN ISO 2631-2 (príloha B). 

Tabuľka č. 4: Prípustné hodnoty  určujúcich veličín vibrácií   vo vnútornom prostredí 
	Popis

chráneného

vnútorného priestoru
alebo  miestnosti v budovách
	Referenčný časový

interval


	Neprerušované alebo prerušované periodické alebo ustálené náhodné vibrácie a)
	Otrasy a  vibrácie s veľkou dynamikou vyskytujúce sa niekoľkokrát
 za deň 


	
	
	aweq 
(m.s-2)
	awmax  
(m.s-2)
 a) b)

	Priestory so zvýšenou ochranou, napr. nemocničné izby, ubytovanie pacientov  v kúpeľoch.
	 Čas
 výskytu  
pre 
deň, večer a noc
	0,004

	0,008 

	Obytné miestnosti, ubytovne, 
domovy dôchodcov.


	Čas
výskytu pre

deň 

večer

noc


	0,008
0,008
0,005 


	0,11 
0,11 
0,05 

	Škôlky a jasle, školy, 
čitárne.
	Čas výskytu

počas

používania miestnosti
	0,008

	0,11 


Poznámky k tabuľke:

     a) Zahrnuté sú aj kvazistacionárne vibrácie vyvolané opakovanými otrasmi.
b) Ak je dynamický rozsah maximálnych hodnôt zistených pre jednotlivé udalosti menší ako polovica najväčšej amplitúdy, použije sa ich aritmetický priemer. V ostatných prípadoch sa hodnotia  maximálne hodnoty. 

Príloha č.3  

k nariadeniu vlády č. .../2006 Z. z.

Akčné hodnoty  hlukových indikátorov  vo vonkajšom prostredí   Ldvn  a Lnoc
1. Akčné hodnoty hlukových indikátorov  Ldvn  a Lnoc vo vonkajšom prostredí, ktoré sa ustanovujú  na účely osobitného predpisu7) sú uvedené v tabuľke č. 5.

2. Hlukové indikátory Ldvn  a Lnoc sa ustanovujú na účely osobitného predpisu.8)

Tabuľka č. 5:    Akčné  hodnoty  hlukových  indikátorov
vo  vonkajšom  prostredí  Ldvn  a Lnoc

	
	Akčné hodnoty hlukových indikátorov (dB)

	Zdroje hluku
	Vonkajšie prostrediea)
	Vonkajšie prostredie s osobitnou

ochranou pred hlukom b)

	
	Ldvn
	Lnoc
	Ldvn
	Lnoc

	priemysel
	55
	40
	50
	35

	letiská
	60
	50
	60
	50

	pozemné komunikácie
	60
	50
	55
	45

	železničné dráhy
	60
	50
	55
	45


Poznámky k tabuľke:
 a) okrem areálov priemyselných podnikov a plôch dopravného vybavenia územia

       b) tiché oblasti v aglomerácií,  napr.  kúpeľné a liečebné areály

Príloha č.4  

k nariadeniu vlády č. .../2006 Z. z.

Zoznam preberaných právnych aktov 

Európskych spoločenstiev 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv.7.).

�) § 32  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.  


�) § 20 vyhlášky Ministerstva životného prostredia  Slovenskej republiky č. 532/2002 Z.z.,   ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických  požiadavkách na stavby užívané osobami s obmezenou  schopnosťou  pohybu a orientácie.





�)  §17 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


�) § 76 až § 85 zákona č. 50/1976 Zb.


�)  § 8 až § 13 zákona č. 50/1976 Zb.,  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia  stavebného zákona,  Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 


�) Zákon č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z.z. o meradlách  a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov.


�)  Zákon č. 2/2005 Z.z.  o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272 /1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov,  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom.


�)   § 35 ods. 1) písm. e) zákona č.126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


�)  § 13 a §17 ods. 3) zákona č.126/2006 Z.z.


�) § 35 zákona  č. 538/ 2005  Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestacha prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


�)  Zákon č. 135/1961 Z.z.  o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 164/96  Z.z. o 


      dráhach v znení  neskorších predpisov,  zákon č. 143/1998 Z.z. letecký zákon v znení neskorších predpisov.





18

_1204902289.unknown

_1204920442.unknown

_1204960904.unknown

_1204902316.unknown

_1139918835.unknown

_1187681528.unknown

_1139918833.unknown

