






Príloha č. 1








k nariadeniu vlády č. .../2006 Z. z.






Najvyššie prípustné expozičné limity chemických faktorov 

v pracovnom ovzduší 

 1. Najvyššie prípustné expozičné limity plynom, parám, aerosólom s prevažne toxickým  účinkom v pracovnom ovzduší (NPEL)
	Por.

Číslo
	Chemická 

látka
	EINECS
	CAS
	NPEL
	Upozornenie

	
	
	
	
	priemerný
	hraničný
	

	
	
	
	
	ml.m-3 
 (ppm)
	(mg.m-3)
	kategó-ria
	mg.m-3
	

	1.
	acetaldehyd (etanal)
	200-836-8
	75-07-0
	50
	91
	I.
	91
	

	2.
	acetanhydrid         anhydrid kyseliny  octovej)
	203-564-8
	108-24-7
	5
	21
	I.
	21
	

	3.
	acetón (propanón)
	200-662-2
	67-64-1
	500 
	1210
	I.
	2420
	

	4.
	acetonitril               (etánnitril, nitril kyseliny etánovej)
	200-835-2
	75-05-8
	40
	70
	-
	-
	K

	5.
	akroleín (propenál)
	203-453-4
	107-02-8
	0,1
	0,23
	-
	-
	

	6.
	aldrin
	206-215-8
	309-00-2
	-
	0,25
	II.
	2,0
	K

	7.
	2-aminoetanol
	205-483-3
	141-43-5
	1
	2,5
	-
	7,6
	K

	8.
	alylalkohol        (prop-2-én–1-ol)
	203-470-7
	107-18-6
	2
	4,8
	-
	12,1
	K

	9.
	2-aminopyridín
	207-988-4
	504-29-0
	0,5
	2 
	-
	-
	

	10.
	amoniak
	231-635-3
	7664-41-7
	20
	14
	-
	36
	

	11.
	amylalkohol      (pentanoly okrem terc-pentanolu)
	250-378-8
	30899-19-5
	100
	370                                                                                                                                                                                  
	-
	-
	

	12.
	anilín
	200-539-3
	62-53-3
	2
	7,7
	II.
	15,4
	K

	13.
	antimón a jeho zlúčeniny                 (ako celkový prach)
	231-146-5
	7440-36-0
	-
	0,5
	II.
	1,0
	

	14.
	ANTU                   (naftalén-1-yltiomočovina)
	201-706-3
	86-88-4
	-
	0,3
	II.
	0,6
	

	15.
	bárium- zlúčeniny rozpustné (ako Ba)
	231-149-1
	7440-39-3
	-
	0,5
	-
	-
	

	16.
	benzén-1,4-diol (hydrochinón)
	204-617-8
	123-31-9
	-
	2
	-
	-
	K

	17.
	1,4-benzochinón (chinón, p-benzochinón)
	203-405-2
	106-51-4
	0,1
	0,4 
	-
	-
	S

	18.
	bifenyl
	202-163-5
	92-52-4
	0,16
	1
	-
	-
	K

	19.
	bróm
	231-778-1
	7726-95-6
	0,1
	0,7
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20.
	2-bróm-2-chlór-1,1,1-trifluóretán (halotan)
	205-796-5
	151-67-7
	5
	41
	II.
	328
	

	21.
	brómetán (etylbromid)
	200-825-8
	74-96-4
	-
	890
	-
	-
	

	22.
	brómchlórmetán
	200-826-3
	74-97-5
	200
	1100
	-
	-
	K

	23.
	bromovodík
	233-113-0
	10035-10-6
	2
	6,7
	I.
	6,7
	

	24.
	butanón                  (etylmetylketón)
	201-159-0
	78-93-3
	200
	600
	I.
	900
	

	25.
	butántiol
	203-705-3
	109-79-5
	0,5
	1,9
	II.
	3,8
	

	26.
	2-butoxyetanol     (butylglykol)
	203-905-0
	111-76-2
	20
	98
	II.
	246
	K

	27.
	2-butoxyetyl acetát (butylglykol acetát)
	203-933-3
	112-07-2
	20
	133
	II.
	333
	K

	28.
	butylacetáty
	
	
	100
	500
	-
	-
	

	
	1-butylacetát
	204-658-1
	123-86-4
	100
	480
	I.
	960
	

	
	2-butylacetát
	203-300-1
	105-46-4
	100
	480
	-
	-
	

	
	izo-butylacetát
	203-745-1
	110-19-0
	100
	480
	-
	-
	

	
	terc-butylacetát
	208-760-7
	540-88-5
	20
	96
	II.
	384
	

	29.
	butylakrylát
	205-480-7
	141-32-3
	2
	11
	-
	53
	S

	30.
	butylalkoholy          (butanoly)
	
	
	100
	310
	-
	-
	

	
	1-butanol
	200-751-6
	71-36-3
	100
	310
	I.
	310
	

	
	2-butanol
	201-158-5
	78-92-2
	50
	150
	-
	-
	

	
	izo-butanol
	201-148-0
	78-83-1
	100
	310
	-
	-
	

	
	terc-butanol
	200-889-7
	75-65-0
	20
	62
	II.
	248
	

	31.
	butyldiglykol

2-(2-butoxyetoxy)etanol
	203-961-6
	112-34-5
	10
	67,5
	-
	101,2
	

	32.
	4-terc-butyltoluén       (p-terc-butyltoluén)
	202-675-9
	98-51-1
	10
	60
	-
	-
	

	33.
	cín zlúčeniny anorganické (ako Sn)
	231-141-8
	7440-31-5
	-
	2
	-
	-
	

	34.
	cín zlúčeniny organické (ako Sn)
	
	7440-31-5
	-
	0,1
	II.
	0,2
	K

	35.
	cyklohexán
	203-806-2
	110-82-7
	200
	700
	-
	-
	

	36.
	cyklohexanol
	203-630-6
	108-93-0
	50
	210
	I.
	210
	K

	37.
	cyklohexanón
	203-631-1
	108-94-1
	10
	40,8
	-
	81,6
	K

	38.
	cyklohexén
	203-807-8
	110-83-8
	300
	1000
	-
	-
	

	39.
	cyklohexylamín (cyklohexánamín)
	203-629-0
	108-91-8
	2
	8,2
	I.
	16,4
	

	40.
	DDT                   (1,1,1-trichlór-2,2-bis(4-chlorfenyl) etán), (dikofán, klofenotán)
	200-024-3
	50-29-3
	-
	1
	II.
	8
	K

	41.
	diamid kyseliny dia-zéndikarboxylovej
	204-650-8
	123-77-3
	-
	1
	-
	-
	

	42.
	dibenzoyldioxidán    (dibenzoylperoxid)
	202-327-6
	94-36-0
	-
	5
	I.
	5
	

	43.
	diborán
	
	19287-45-7
	0,1
	0,1
	-
	-
	

	44.
	dibrómdifluórmetán
	200-885-5
	75-61-6
	100
	870
	II.
	1740
	

	45.
	dibutylftalát
	201-557-4
	84-74-2
	-
	3


	-
	-
	

	46.
	dieldrin

(1a alfa,2 beta, 2a alfa,3 beta, 6beta, 6a alfa, 7 beta, 7a alfa)-3,4,5,6,9,9-hexachlór-2,7,3,6-dimetano-1a, 2,2a,3,6,6a,7,7a-oktahydro-nafto[2,3-b]oxirén)
	200-484-5
	60-57-1
	-
	0,25
	II.
	2
	K

	47.
	dietylamín
	203-716-3
	109-89-7
	10
	30
	-
	-
	

	48.
	2-dietylaminoetanol
	202-845-2
	100-37-8
	5
	24
	I.
	24
	K

	49.
	dietylénglykol    (2,2´-oxydietanol)
	203-872-2
	111-46-6
	10
	44
	II.
	176
	

	50.
	dietylénglykol- dime-tyléter 

bis (2-metoxyetyl)éter
	203-924-4
	111-96-6
	5
	28
	II.
	224
	K

	51.
	dietyléter
	200-467-2
	60-29-7
	100
	308
	I.
	616
	

	52.
	di-(2-etylhexyl)ftalát
	204-211-0
	117-81-7
	-
	10
	II.
	80
	

	53.
	difenyléter
	202-981-2
	101-84-8
	1
	7,1
	I.
	7,1
	

	54.
	dihydrogén selenid
	231-978-9
	7783-07-5
	0,02
	0,07
	I.
	0,17
	

	55.
	1,2-dichlórbenzén (o-dichlórbenzén)
	202-425-9
	95-50-1
	20
	122
	II.
	306
	K

	56.
	1,4-dichlórbenzén (p-dichlórbenzén)
	203-400-5
	106-46-7
	20
	122
	-
	306
	

	57.
	dichlórdifluórmetán
	200-893-9
	75-71-8
	1000
	5000
	II.
	10000
	

	58.
	1,1-dichlóretán
	200-863-5
	75-34-3
	100
	412
	-
	-
	K

	59.
	1,1-dichlóretén (dichlóretylén)
	200-864-0
	75-35-4
	2
	8
	II.
	16
	

	60.
	1,2-dichlóretylén (1,2-dichlóretén)
	208-750-2
	540-59-0
	200
	800
	I.
	1600
	

	61.
	dichlófluórmetán
	200-869-8
	75-43-4
	10
	43
	II.
	86
	

	62.
	dichlórmetán (metylénchlorid)
	200-838-9
	75-09-2
	100
	350
	-
	-
	

	63.
	1,2-dichlór-1,1,2,2- tetrafluóretán
	200-937-7
	76-14-2
	1000
	7100
	II.
	56800
	

	64.
	dichlórvos         (2,2-dichlórvinyl dimetyl fosfát)
	200-547-7
	62-73-7
	0,11
	1
	II
	2
	K

	65.
	N,N-dimetylacet-amid
	204-826-4
	127-19-5
	10
	36
	II.
	72
	K

	66.
	dimetylamín
	204-697-4
	124-40-3
	2
	3,8
	I.
	9,4
	

	67.
	N,N-dimetylanilín
	204-493-5
	121-69-7
	5
	25
	II.
	50
	K

	68.
	1,3-dimetyl- butylacetát
	203-621-7
	108-84-9
	50
	300
	-
	-
	

	69.
	dimetyléter
	204-065-8
	115-10-6
	1000
	1920
	-
	-
	

	70.
	N,N-dimetylform- amid
	200-679-5
	68-12-2
	10
	30
	II.
	60
	K

	71.
	2,2-dimetylpropán (neopentán)
	207-343-7
	463-82-1
	1000
	3000
	-
	-
	

	72.
	dinitrobenzén    všetky izoméry
	246-673-6
	25154-54-5
	0,15
	1
	-
	-
	K

	73.
	1,4-dioxán
	204-661-8
	123-91-1
	20
	73
	I.
	146
	K

	74.
	endrin                      (1a alfa,2 beta, 2a beta, 3 alfa, 6 alfa, 6a beta, 7 beta, 7a alfa)-3,4,5,6, 9,9-hexachlór-2,7: 3,6-dimetano-1a, 2, 2a, 3, 6, 6a, 7, 7a-oktahydro-nafto [2,3-b] oxirén
	200-775-7
	72-20-8
	-
	0,1
	II.
	0,8
	K

	75.
	etántiol                (etylmerkaptán)
	200-837-3
	75-08-1
	0,5
	1,3
	II.
	2,6
	

	76.
	bis(2-chlóretyl) éter
	203-870-1
	111-44-4
	10
	59
	I.
	59
	K

	77.
	2-etoxyetanol 

(etylglykol)
	203-804-1
	110-80-5
	5
	19
	II.
	152
	K

	78.
	2-etoxyetyl acetát (etylglykol  acetát)
	203-839-
	2111-15-9
	5
	27
	II.
	216
	K

	79.
	etylacetát             (octan etylový)
	205-500-4
	141-78-6
	400
	1500
	I.
	3000
	

	80.
	etylakrylát
	205-438-8
	140-88-5
	5
	21
	I.
	42
	S

	81.
	etylalkohol (etanol)
	200-578-6
	64-17-5
	500
	960
	II.
	1920
	

	82.
	etylamín (etánamín)
	200-834-7
	75-04-7
	5
	9,4
	I.
	18,8
	

	83.
	etylbenzén
	202-849-4
	100-41-4
	100
	442
	-
	884
	K

	84.
	etyléndiamín          (etán-1,2-diamín)
	203-468-6
	107-15-3
	10
	25
	II.
	50
	S

	85.
	etylénglykol           (etán-1,2-diol)
	203-473-3
	107-21-1
	20
	52
	I.
	104
	K

	86.
	etylénglykol dinitrát      (nitroglykol, dinitrát etyléngly-kolu)
	211-063-0
	628-96-6
	0,05
	0,32
	II.
	0,32
	K

	87.
	etylénchlórhydrín   (2-chlóretanol)
	203-459-7
	107-07-3
	1
	3,3
	II.
	3,3
	K

	88.
	etylformiát          (mravčan etylový)
	203-721-0
	109-94-4
	100
	310
	I.
	310
	K

	89.
	fenol
	203-632-7
	108-95-2
	2
	7,8
	-
	-
	K

	90.
	o-fenyléndiamín (benzén-1,2-diamín)
	202-430-6
	95-54-5
	-
	0,1
	-
	-
	S

	91.
	2- fenylpropén
	202-705-0
	98-83-9
	50
	246
	I.
	492
	

	92.
	fluór
	231-954-8
	7782-41-4
	1,0
	1,58
	I.
	3,16
	

	93.
	fluorid sírový
	219-854-2
	2551-62-4
	1000
	6100
	II.
	48800
	

	94.
	fluoridy-anorganické (ako fluór)
	
	
	-
	2,5
	II.
	5,0
	

	95.
	fluoridy a fluorovodík pri súčasnom pôsobení
	
	
	-
	2,5
	-
	-
	

	96.
	fluórovodík (kyselina fluorovodíková)
	231-634-8
	7664-39-3
	1,8
	1,5
	I.
	2,5
	

	97.
	formaldehyd        (metanál)
	200-001-8
	50-00-0
	0,3
	0,37
	I.
	0,74
	S

	98.
	fosfor-prach žltý (biely)
	231-768-7
	7723-14-0
	-
	0,1
	I.
	0,1
	

	99.
	fosforovodík           (fosfin)
	232-260-8
	7803-51-2
	0,1
	0,14
	-
	0,28
	

	100.
	fosgén                 (chlorid karbonylu, dichlorid-oxid uhličitý)
	200-870-3
	75-44-5
	0,02
	0,08
	I.
	0,4
	

	101.
	ftalanhydrid       (anhydrid kyseliny ftalovej)
	201-607-5
	85-44-9
	-
	1 
	-
	-
	S


	102.
	furfural

(furán-2-karbaldehyd)
	202-627-7
	98-01-1
	2
	7,9
	-
	-
	K

	103.
	furfurylalkohol (furán-2-ylmetanol)
	202-626-1
	98-00-0
	10
	41
	I.
	41
	K

	104.
	gáfor (bornán-2-ón)
	200-945-0
	76-22-2
	2
	13
	II.
	26
	

	105.
	glutaraldehyd(pentándiál)
	203-856-5
	111-30-8
	0,05
	0,21
	I.
	0,42
	S

	106.
	glyceroltrinitrát (nitroglycerín)
	200-240-8
	55-63-0
	0,05
	0,47
	II.
	0,47
	K

	107.
	heptán
	205-563-8
	142-82-5
	500
	2085
	-
	-
	

	108.
	heptachlór (1,4,5,6,7,8,8-hepta-chlór-4,7-metano-3a,4,7,7a-tetrahydro -1H-indén)
	200-962-3
	76-44-8
	-
	0,5
	II.
	1,0
	K

	109.
	heptán-2-ón      (metylpentylketón)
	203-767-1
	110-43-0
	50
	238
	-
	475
	K

	110.
	heptán-3-ón (etylbutylketón)
	203-388-1
	106-35-4
	20
	95
	-
	-
	

	111.
	hexachlór-1,3-butadién
	201-765-5
	87-68-3
	0,02
	0,21
	-
	-
	K

	112.
	hexachlóretán
	200-666-4
	67-72-1
	1
	9,8
	II.
	19,6
	

	113.
	1,2,3,4,5,6-hexachlórcyklohexán (rozličné izoméry)
	206-270-8 206-271-3
	319-84-6 319-85-7
	-
	0,5
	II.
	4
	K

	114.
	hexametylén-1,6-diizokyanát           (1,6-diizokyanato-hexán)
	212-485-8
	822-06-0
	0,005
	0,035
	I.
	0,035
	S

	115.
	hexán všetky izoméry okrem n-hexánu
	
	
	200
	720
	II.
	1440
	

	
	n-hexán
	203-777-6
	110-54-3
	20
	72
	-
	-
	

	116.
	hliník

-kov 

-oxid hlinitý

-hydroxid hlinitý
	231-072-3

215-691-6

244-492-7 
	  7429-90-5

  1344-28-1

 21645-51-2
	-
	1,5 R
	-
	-
	

	
	oxid hlinitý dym
	215-691-6
	1344-28-1
	
	1,5 R
	II.
	12
	

	117.
	hydrid lítny
	231-484-3
	7580-67-8
	-
	0,025
	-
	-
	

	118.
	hydroxid sodný
	215-185-5
	1310-73-2
	-
	2
	-
	-
	

	119.
	hydroxid vápenatý
	215-137-3
	1305-62-0
	-
	5
	-
	-
	

	120.
	chlór
	231-959-5
	7782-50-5
	-
	-
	-
	1,5
	

	121.
	chlóracetaldehyd
	203-472-8
	107-20-0
	1
	3,0
	-
	-
	K

	122.
	chlórbenzén
	203-628-5
	108-90-7
	5
	23
	-
	70
	

	123.
	2-chlórbuta-1,3- dién (chloroprén)
	204-818-0
	126-99-8
	5,0
	18
	-
	-
	K

	124.
	chlóretán
	200-830-5
	75-00-3
	100
	268
	-
	-
	

	125.
	chlorid fosforečný
	233-060-3
	10026-13-8
	-
	1
	-
	-
	

	126.
	chloroform       (trichlórmetán)
	200-663-8
	67-66-3
	2
	10
	-
	-
	K

	127.
	3-chlórpropén      (alylchlorid)
	203-457-6
	107-05-1
	1
	3, 0
	-
	-
	K

	128.
	chlorovodík
	231-595-7
	7647-01-0
	5
	8,0
	I.
	15
	

	129.
	2-chlór-1,1,2-trifluór-etyldifluórmetyléter
	237-553-4
	13838-16-9
	20
	150
	II.
	1200
	

	130.
	chróm 

- kovový

- anorgan. zlúčeniny (II a III) chrómu vo vode nerozpustné
	
	
	-
	2,0
	-
	-
	-

	131.
	izokyanáty 
	
	
	-
	0,02
	-
	0,07
	

	132.
	izopropylbenzén (kumén)
	202-704-5
	98-82-8
	20


	100


	II.
	250
	K

	133.
	jód
	231-442-4
	7553-56-2
	0,1
	1,1
	I.
	1,1
	

	134.
	jódmetán              (metyljodid)
	200-819-5
	74-88-4
	0,3
	2
	-
	-
	

	135.
	kaprolaktám  (prach, pary)        

(azepán-2-ón, epsilon-kaprolaktám, hexáno-6-laktám)
	203-313-2
	105-60-2
	-
	10
	I.
	40
	

	136.
	karbid kremíka (karborundum bez vlákien)
	206-991-8
	409-21-2
	-
	1,5R
	-
	-
	

	137.
	výroba kaučuku, gumy, pryže

-výpary

-prach z výroby
	
	
	-

-
	0,6

6
	-

-
	-

-
	

	138.
	ketén
	207-336-9
	463-51-4
	0,5
	0,9
	-
	-
	

	139.
	kobalt kov, oxid a sulfid

· výroba katalyzátorov, magnetu

· -ostatné
	231-158-0
	7440-48-4
	-

-
	0,5

0,1
	-

-
	-

-
	S

	140.
	krezoly (metylfenol)

o-krezol

m-krezol

p-krezol
	215-293-2
	1319-77-3 

95-48-7

108-39-4

106-44-5
	5
	22
	-
	-
	K

	141.
	kyánamid
	206-992-3
	420-04-2
	-
	2
	-
	-
	K

	142.
	kyanidy
	
	
	-
	2
	II.
	2
	K

	143.
	kyanovodík (kyselina  kyanovodíková)
	200-821-6
	74-90-8
	1,9
	2,1
	II.
	4,2
	K

	144.
	kyselina dusičná
	231-714-2
	7697-37-2
	-
	-
	-
	2,6
	

	145.
	kyselina mravčia (kyselina metánová)
	200-579-1
	64-18-6
	5
	9,0
	-
	-
	

	146.
	kyselina octová     (kyselina etánová)
	200-580-7
	64-19-7
	10
	25
	-
	-
	

	147.
	kyselina trihydrogénfosfo-rečná
	231-633-2
	7664-38-2
	-


	1
	-
	2
	

	148.
	kyselina pikrová (2,4,6- trinitrofenol)
	201-865-9
	88-89-1
	-
	0,1
	-
	-
	K, S

	149.
	kyselina propánová (kyselina propiónová)
	201-176-3
	79-09-4
	10
	31
	-
	62
	

	150.
	kyselina sírová
	231-639-5
	7664-93-9
	-
	0,1
	I.
	0,1
	

	151.
	kyselina šťaveľová (kyselina etándiová)
	205-634-3
	144-62-7
	-
	1
	-
	-
	

	152.
	lindán                     

(1 alfa,2 alfa, 3 beta, 4 alfa, 5 alfa, 6 beta)-1, 2, 3, 4, 5, 6-hexachlórcyklohexán)
	200-401-2
	58-89-9
	-
	0,1
	II.
	0,8
	K

	153.
	maleínanhydrid      (anhydrid kyseliny maleínovej)
	203-571-6
	108-31-6
	0,1
	0,41
	I.
	0,41
	S

	154.
	mangán a jeho anorganické zlúčeniny
	231-105-1
	7439-96-5
	-
	0,5
	-
	-
	

	155.
	meď, prach
	231-159-6
	7440-50-8
	-
	1
	II.
	2
	

	156.
	meď, dymy
	231-159-6
	7440-50-8
	-
	0,1 R
	II.
	0,2
	

	157.
	2- metoxyetanol (metylglykol)
	203-713-7
	109-86-4
	5
	16
	II.
	128
	K

	158.
	2-(2-metoxyetoxy)etanol
	203-906-6
	111-77-3
	10
	50,1
	-
	-
	K

	159.
	2- metoxyetylacetát (metylglykol acetát)
	203-772-9
	110-49-6
	5
	25
	II.
	200
	K

	160.
	2-metoxymetyl-etoxy propanol
	252-104-2
	34590-94-8
	50
	308
	-
	-
	K

	161.
	1-metoxypropán-2-ol (propylénglykolmonometyléter)
	203-539-1
	107-98-2
	100
	375
	I.
	568
	K

	162.
	2-metoxypropán-1-ol
	216-455-5
	1589-47-5
	5
	19
	II.
	152
	K

	163.
	2-metoxypropán-2-yl acetát
	203-603-9
	108-65-6
	50
	275
	I.
	550
	K

	164.
	2-metoxypropyl- acetát
	274-724-2
	70657-70-4
	5
	28
	II.
	224
	K

	165.
	metylacetát           (octan metylový)
	201-185-2
	79-20-9
	200
	610
	II.
	2440
	

	166.
	metylalkohol       (metanol)
	200-659-6
	67-56-1
	200
	260
	-
	-
	K

	167.
	metylacetylén     (metyletín)
	200-828-4
	74-99-7
	1000
	1650
	-
	-
	

	168.
	metylakrylát
	202-500-6
	96-33-3
	5
	18
	I.
	18
	S

	169.
	metylamín         (metánamín, metylazán)
	200-820-0
	74-89-5
	10
	13
	I.
	13
	

	170.
	N-metylanilín
	202-870-9
	100-61-8
	0,5
	2,2
	II.
	4,4
	K

	171.
	metylbután

(izopentán)
	201-142-8
	78-78-4
	1000
	3000
	-
	-
	

	172.
	1-metylbutylacetát (pentán-2-ylacetát)
	210-946-8
	626-38-0
	50
	270
	I.
	540
	

	173.
	3-metylbutylacetát (izopentylacetát)
	204-662-3
	123-92-2
	50
	270
	I.
	540
	

	174.
	metylcyklohexán
	203-624-3
	108-87-2
	200
	810
	II.
	1620
	

	175.
	metylcyklohexanol (izoméry)
	247-152-6
	25639-42-3
	50
	235
	-
	-
	

	176.
	2-metyl-4,6-dinitro-fenol (DNOC)
	208-601-1
	534-52-1
	-
	0,2
	-
	-
	K

	177.
	5-metylhexán-2-ón

(metylizoamylketón)
	203-737-8
	110-12-3
	20
	95
	-
	-
	

	178.
	1,1'-metylénbis(4-izokyanatobenzén) 4,4'-metyléndife-nylizokyanát (MDI)
	202-966-0
	101-68-8
	-
	0,05
	I.
	0,05
	S

	179.
	metylchlorid      (chlórmetán)
	200-817-4
	74-87-3
	50
	100
	II.
	200
	K

	180.
	5-metyl-3-heptanón
	208-793-7
	541-85-5
	10
	53
	I.
	107
	

	181.
	metylizokyanát      (izokyanatometán)
	210-866-3
	624-83-9
	0,01
	0,024
	I.
	0,024
	S

	182.
	metylmetakrylát (metyl  2-etylpropenoát)
	201-297-1
	80-62-6
	50
	210
	I.
	420
	S

	183.
	4-metylpentán-2-ón

(izobutylmetylketón)
	203-550-1
	108-10-1
	20
	83
	I.
	208
	

	184.
	metylstyrén-všetky izoméry      (vinyltoluén)
	246-562-2
	25013-15-4
	100
	490
	I.
	980
	

	185.
	mevinfos               (metyl 3​(dimetoxy-fosfonyloxy)-but-2-enoát)
	232-095-1
	7786-34-7
	0,01
	0,093
	II.
	0,186
	K

	186.
	molybdén-zlúčeniny rozpustné (ako Mo)
	231-107-2
	7439-98-7
	-
	5
	-
	-
	

	187.
	molybdén-zlúčeniny nerozpustné (ako Mo)
	231-107-2
	7439-98-7
	-
	15
	-
	-
	

	188.
	monochlórdifluór-metán                 (chlórdifluórmetán)
	200-871-9
	75-45-6
	1000
	3600
	-
	-
	

	189.
	morfolín
	203-815-1
	110-91-8
	10
	36
	-
	72
	

	190.
	naftalén
	202-049-5
	91-20-3
	10
	50
	-
	-
	K

	191.
	nikel a jeho zlúčeniny vo vode nerozpustné (ako Ni)
	231-111-4
	7440-02-0
	-
	0,5
	-
	-
	S

	192.
	nikotín (N)-3-(1-metylpyrolidín-2-yl)
	200-193-3
	54-11-5
	-
	0,5
	-
	-
	K

	193.
	nitrobenzén
	202-716-0
	98-95-3
	1
	5
	-
	-
	K

	194.
	nitrotoluén      (všetky izoméry)
	202-728-6
	99-08-1
	5
	28
	II.
	56
	K

	195.
	nitrotoluén (4-nitrotoluén)
	202-808-0
	99-99-0
	5
	28
	II.
	56
	K

	196.
	oleje minerálne       

-nerafinované          

-rafinované
	
	
	5               

 -
	1        

 5
	-

-
	-         

 -
	

	197.
	olovo a jeho anorganické  zlúčeniny (ako Pb)
	231-100-4
	7439-92-1
	-
	0,15
	-
	-
	

	198.
	ortuť- kovová,  anorganické zlúčeniny (ako Hg)
	231-106-7
	7439-97-6
	-
	0,1
	II.
	0,8
	S

	199.
	ortuť- zlúčeniny organické
	
	
	-
	0,01
	-
	-
	K, S

	200.
	oxid antimonitý
	215-175-0
	1309-64-4
	-
	0,5
	-
	-
	

	201.
	oxid dusičitý
	233-272-6
	10102-44-0
	5
	9,5
	-
	-
	

	202.
	oxid dusnatý
	233-271-0
	10102-43-9
	25
	30
	-
	-
	

	203.
	oxid dusný
	233-032-0
	10024-97-2
	100
	180
	II.
	360
	

	204.
	oxid fosforečný
	215-236-1
	1314-56-3
	-
	1
	-
	-
	

	205.
	oxid chloričitý (chlórdioxid)
	233-162-8
	10049-04-4
	0,1
	0,28
	I.
	0,28
	

	206.
	oxid osmičelý
	244-058-7
	20816-12-0
	0,0002
	0,0021
	-
	-
	

	207.
	oxid sírový
	231-197-3
	7446-11-9
	-
	1
	-
	-
	

	208.
	oxid siričitý
	231-195-2
	7446-09-5
	0,5
	1,3
	I.
	1,3
	

	209.
	oxid uhličitý
	204-696-9
	124-38-9
	5000
	9000
	-
	-
	

	210.
	oxid uhoľnatý
	211-128-3
	630-08-0
	30
	35
	II.
	35
	

	211.
	oxid vanadičný
	215-239-8
	1314-62-1
	-
	0,05
	II.
	0,05
	

	212.
	oxid zinočnatý (dymy)
	215-222-5
	1314-13-2
	-
	1R
	I.
	1
	

	213.
	oxidy železa

· oxid železnatý

· oxid železitý
	
	1345-25-1

1309-37-1
	-
	1,5 R
	-
	-
	

	214.
	ozón
	233-069-2
	10028-15-6
	0,1
	0,2
	-
	-
	

	215.
	paraquatdichlorid
	217-615-7
	1910-42-5
	-
	0,1
	I.
	0,1
	K

	216.
	paratión               (O,O-dietyl-O-4-nitrofenyl tiofosfát)
	200-271-7
	56-38-2
	-
	0,1 
	II.
	0,8
	K

	217.
	pentaboran
	243-194-4
	19624-22-7
	0,005
	0,013
	II.
	0,026
	

	218.
	pentakarbonyl     železa
	236-670-8
	13463-40-6
	0,1
	0,81
	II.
	1,62
	

	219.
	pentán
	203-692-4
	109-66-0
	1000
	3000
	-
	-
	

	220.
	pentylacetát
	211-047-3
	628-63-7
	50
	 270
	I.
	540
	

	221.
	pentylacetát, terciálny
	
	625-16-1
	50
	270
	I.
	540
	

	222.
	3-pentylacetát
	
	620-11-1
	50
	270
	I.
	540
	

	223.
	peroxid vodíka
	231-765-0
	7722-84-1
	1
	1,4
	I.
	1,4
	

	224.
	piperazín
	203-808-3
	110-85-0
	-
	0,1
	-
	0,3
	

	225.
	platina-kovová
	231-116-1
	7440-06-4
	-
	1
	-
	-
	

	226.
	platina-zlúčeniny (ako Pt)
	
	
	-
	0,001
	-
	0,002
	S

	227.
	polyetylénglykol (macrogol- (INN))
	
	25322-68-3
	-
	1000
	II.
	8000
	

	228.
	polychlórované

bifenyly (54 %

chlóru)
	215-648-1
	1336-36-3
	0,05
	0,7
	-
	-
	K

	229.
	propán-2-amín    (izopropylamín)
	200-860-9
	75-31-0
	5
	12 
	I.
	24
	

	230.
	propán-2-ol         (izopropylalkohol)
	200-661-7
	67-63-0
	200
	500
	II.
	1000
	

	231.
	propyl acetát      (octan propylový)
	203-686-1
	109-60-4
	100
	420
	I.
	840
	

	232.
	pyretrum (vyčistený od citlivých laktónov)
	232-319-8
	8003-34-7
	-
	1
	-
	-
	-

	233.
	pyridín
	203-809-9
	110-86-1
	5
	15
	-
	-
	

	234.
	rezorcinol          (benzén-1,3-diol)
	203-585-2
	108-46-3
	10
	45
	-
	-
	K

	235.
	selén a jeho anorganické zlúčeniny (ako Se)
	231-957-4
	7782-49-2
	-
	0,05
	II.
	0,2
	

	236.
	síran bárnatý
	
	7727-43-7
	-
	1,5 R
	-
	-
	

	237.
	síran vápenatý
	231-900-3
	7778-18-9
	-
	6 R
	-
	-
	

	238.
	sulfid kademnatý
	215-147-8
	1306-23-6
	-
	32
	-
	-
	

	239.
	sírouhlík               (sulfid uhličitý)
	200-843-6
	75-15-0
	5
	16
	II.
	32
	K

	240.
	sírovodík (sufán)
	231-977-3
	7783-06-4
	10
	14
	II.
	28
	

	241.
	sódium azid           (azid sodný)
	247-852-1
	26628-22-8
	-
	0,1
	II.
	0,3
	K

	242.
	striebro 

- kovové

- rozpustné zlúčeniny (ako Ag)
	231-131-3
	7440-22-4
	-

-
	0,1

0,01
	-

-
	-

-
	

	243.
	styrén
	202-851-5
	100-42-5
	20
	86
	II.
	172
	

	244.
	sulfid fosforečný
	215-242-4
	1314-80-3
	-
	1
	-
	-
	

	245.
	sulfotep       (O,O,O,O-tetraetyl difosforotioát)
	222-995-2
	3689-24-5
	-
	0,1
	II.
	0,2
	K

	246.
	tálium – rozpustné zlúčeniny
	231-138-1
	7440-28-0
	-
	0,1
	-
	-
	

	247.
	telúr a jeho zlúčeniny
	
	13494-80-9
	-
	0,1
	-
	-
	

	248.
	terpentín               (terpentínový olej)
	232-350-7
	8006-64-2
	100
	560
	-
	-
	S

	249.
	tetraetylolovo
	
	78-00-2
	-
	0,05
	II.
	0,1
	K

	250.
	tetrahydrofurán
	203-726-8
	109-99-9
	50
	150
	I.
	300
	K

	251.
	1,1,1,2- tetrachlór-2,2-difluóretán
	200-934-0
	76-11-9
	1000
	8500
	II.
	68000
	

	252.
	1,1,2,2- tetrachlór-1,2-difluóretán
	200-935-6
	76-12-0
	200
	1700
	II.
	3400
	

	253.
	1,1,2,2- tetrachlóretán
	201-197-8
	79-34-5
	1
	7
	II.
	14
	K

	254.
	tetrachlóretén (perchlóretylén, tetrachlóretylén)
	204-825-9
	127-18-4
	50
	345
	-
	-
	K

	255.
	tetrachlórmetán (chlorid uhličitý)
	200-262-8
	56-23-5
	0,5
	3,2
	II.
	6,8
	K

	256.
	tetrakarbonyl niklu
	236-669-2
	13463-39-3
	0,05
	0,12
	-
	-
	K

	257.
	tetrametylolovo
	200-897-0
	75-74-1
	-
	0,05
	II.
	0,1
	K

	258.
	tetranitrometán
	208-094-7
	509-14-8
	-
	10
	-
	-
	

	259.
	toluén
	203-625-9
	108-88-3
	50
	192
	-
	384
	K

	260.
	toluén-2,4 – diizokyanát                   (4-metyl-m-fenylén- diizokyanát, 2,4- diizokyanato-1-metylbenzén)
	209-544-5
	584-84-9
	0,01
	0,07
	-
	-
	S

	261.
	toluén-2,6- diizokyanát                     (1,3-diizokyanato-2-metylbenzén, 2-metyl-m-fenyléndiizokyanát)
	202-039-0
	91-08-7
	0,01
	0,07
	-
	-
	S

	262.
	trietylamín
	204-469-4
	121-44-8
	2
	8,4
	I.
	12,6
	K

	263.
	1,2,4-trichlórbenzén
	204-428-0
	120-82-1
	2
	15,1
	-
	37,8
	K

	264.
	trifluórbrómmetán (halon–1301 )
	200-887-6
	75-63-8
	1000
	6200
	II.
	49600
	

	265.
	1,1,1- trichlóretán (metylchloroform)
	200-756-3
	71-55-6
	100
	550
	II.
	1100
	

	266.
	1,1,2- trichlóretán
	201-166-9
	79-00-5
	10
	55
	II.
	110
	K

	267.
	trichlórfluormetán
	200-892-3
	75-69-4
	1000
	5700
	II.
	11400
	

	268.
	trichlorid-oxid fosforečný                       (chlorid fosforylu)
	233-046-7
	10025-87-3
	0,2
	1,3
	-
	-
	

	269.
	triglycidyl-izokyanuarát
	
	
	-
	0,1
	-
	-
	

	270.
	trimellitan hydrid    (1,2-anhydrid kyseliny 1,2,4-benzén-trikarboxylovej, anhydrid kyseliny trimelitovej)
	209-008-0
	552-30-7
	-
	0,04
	I.
	0,04
	S

	271.
	1,2,3-trimetylbenzén
	208-394-8
	526-73-8
	20
	100
	II.
	200
	

	272.
	1,2,4-trimetylbenzén
	202-436-9
	95-63-6
	20
	100
	II.
	200
	

	273.
	1,3,5-trimetylben-zén (mezitylén)
	203-604-4
	108-67-8
	20
	100
	II.
	200
	

	274.
	2,4,6-trinitrotoluén

TNT (izoméry v technických zmesiach)
	204-289-6
	118-96-7
	0,011
	0,1
	II.
	0,2
	K

	275.
	vinyl acetát          (octan vinylový)
	203-545-4
	108-05-4
	10
	36
	-
	-
	

	276.
	vinylidénchlorid  (1,1-dichlóretén, dichlóretylén)
	200-864-0
	75-35-4
	2
	8
	II.
	16
	

	277.
	xylén, zmiešané izoméry
	215-535-7
	1330-20-7
	50
	221
	-
	442
	K

	278.
	o-xylén
	202-422-2
	95-47-6
	50
	221
	II.
	442
	K

	279.
	m-xylén
	203-576-3
	108-38-3
	50
	221
	II.
	442
	K

	280.
	p-xylén
	203-396-5
	106-42-3
	50
	221
	II.
	442
	K


Poznámky a vysvetlivky:

1. Najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL) pre chemické faktory sú stanovené priemernou hodnotou a hraničnou hodnotou. Najvyššie prípustný expozičný limit priemerný sa nesmie prekročiť v celozmenovom priemere. Celozmenovým priemerom sa rozumie časovo-vážený priemer hodnôt koncentrácií nameraných počas referenčného časového intervalu v dýchacej zóne      zamestnanca. Najvyššie prípustný expozičný limit priemerný sa vzťahuje na osemhodinovú pracovnú zmenu a 40 hodinový pracovný týždeň. Najvyššie prípustný expozičný limit hraničný stanovuje krátkodobé prekročenie NPEL (píková koncentrácia). Expozičné limity hraničné pre niektoré chemické faktory sa určujú koncentráciou chemickej látky v pracovnom ovzduší a uvedením kategórie I. a II.  
2. Najvyššie prípustné expozičné limity plynom, parám sú stanovené nezávisle od teploty a tlaku v ml.m-3 (ppm - pars per milion) a závisle od týchto premenných v mg.m-3 pri teplote 200C a tlaku 101,3 kPa. Najvyššie prípustné expozičné limity pevným aerosólom sú uvedené v mg.m-3.  







     molekulová hmotnosť v g


koncentrácia v mg.m-3 v ovzduší =                                                               (koncentrácia v ppm)








     24,1           

24,1 = molekulový objem vyjadrený v litroch pri teplote 20 oC a 101,3 k Pa.

3.    EINECS číslo:   číslo  priradené    chemickej  látke, ktorá sa  nachádza v Európskom zozname existujúcich komerčných chemických látok.

4.  CAS číslo:  medzinárodne  stanovené  číslo priradené danému chemickému faktoru za účelom  presnej identifikácie chemickej látky, za predpokladu, že údaje boli publikované v odbornej literatúre.

5. NPEL hraničné:

	Kategórie 

hraničných NPEL
	Trvanie píku
	Frekvencia za zmenu
	Interval medzi píkmi

	I.
	Miestne dráždivé faktory alebo faktory senzibilizujúce dýchacie cesty
	15 minút  

priemerná  hodnota 
	4
	1 hodina

	II.
	Faktory so systémovými účinkami
	15 minút
	4
	1 hodina

	
	
	priemerná hodnota
	
	


Kategória I. znamená, že NPEL nesmie byť vo všeobecnosti prekročený, ojedinele môže byť 2-krát u niektorých chemických faktorov.

Kategória II. znamená, že NPEL môže byť krátkodobo  prekročený maximálne 2-8-krát za zmenu. Maximálne trvanie priemernej píkovej expozície nesmie presiahnuť 15 minút, 4-krát za zmenu,  v intervale 1 hodina medzi píkmi, pričom priemerný NPEL za 8 hodinovú zmenu musí byť dodržaný.

6. K – znamená,  že faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou.

Niektoré faktory, ktoré ľahko prenikajú kožou môžu spôsobovať až smrteľné otravy, často bez varovných  príznakov (napr. anilín, nitrobenzén, nitroglykol, fenoly a pod.). Pri látkach významných prienikom cez kožu  či už v  podobe  kvapalín  alebo pár  je   osobitne  dôležité zabrániť kožnému kontaktu.

7.S – znamená, že faktor môže spôsobiť senzibilizáciu. 

Senzibilizujúce  účinky  majú  faktory,   ktoré  spôsobujú  vyšší   výskyt precitlivelosti
alergického typu. Pri práci s nimi je potrebná osobitná  opatrnosť.  Dodržiavanie najvyššie prípustných expozičných limitov nezabezpečí, že nevzniknú u vnímavých osôb alergické reakcie.

8.R- znamená, že expozícia je meraná ako respirabilná frakcia aerosólu

2. Najvyššie prípustné expozičné limity pre pevné aerosóly bez toxického účinku.

Tabuľka č. 1

     Pevné aerosóly s prevažne fibrogénnym účinkom  1) 

	Faktor
	NPELr - pre

respirabilnú frakciu 3)

(mg.m-3)

 
	NPELc – pre

celkovú koncentráciu 2)
(mg.m-3)


	
	Fr = 100 %  4)                             
	

	1. kremeň  5)
	0,1  (TSH) 11) 
	    

	2. kristobalit 5)
	0,1                -                        
	

	3. tridymit 5)
	0,1                -                   
	

	4. gama-oxid hlinitý 5)
	0,1                -
	

	
	Fr  5 %       Fr5% 6)
	

	 5. dinas
	2,0               10,0:Fr
	10,0

	 6. grafit  
	2,0               10,0:Fr
	10,0

	 7. čierne uhlie
	2,0               10,0:Fr
	10,0

	 8. koks
	2,0               10,0:Fr
	10,0

	 9. sľuda
	2,0               10,0:Fr
	10,0

	10.  talok bez obsahu respirabilných   vlákien 
	2,0               10,0:Fr
	10,0

	11. ostatné kremičitany

      (s výnimkou azbestu)
	2,0               10,0:Fr
	10,0

	12. šamot
	2,0               10,0:Fr
	10,0

	13. zlievárenské pevné aerosóly
	2,0               10,0:Fr
	10,0

	14. horninové pevné aerosóly
	2,0               10,0:Fr
	10,0


Tabuľka č. 2

Pevné aerosóly s možným fibrogénnym účinkom

	Faktor
	NPELc   (mg.m-3)

	1. oxid kremičitý, amorfný 
	4,0

	2. zváračské pevné aerosóly  7) 
	5,0

	3. bentonit
	6,0


Tabuľka č. 3

Pevné aerosóly s prevažne nešpecifickým účinkom

	Faktor
	NPELc  (mg.m-3)

	 1. hnedé uhlie a lignit  6)
	10,0

	 2. vápenec, mramor  6)
	10,0

	 3. baryt  6)
	10,0

	 4. siderit  6)     
	10,0

	 5. pevné aerosóly z umelého brusiva  6)

     (karborundum, elektrit)
	10,0

	 6. železo a jeho zliatiny 8)
	6,0

	 7. sádra
	10,0

	 8. oxidy železa
	4,0

	 9. čadič tavený
	10,0

	10. pôdne pevné aerosóly
	10,0

	11. vysokopecná troska  
	10,0

	12. oceliarska troska 
	10,0

	13. popolček 
	10,0

	14. škvara  
	10,0

	15. magnezit
	10,0

	16. dolomit
	10,0

	17.  kovové dentálne zliatiny
	10,0

	18. sadze (karcinogén kateg.1)
	2,0 (TSH)11)

	19. cement
	10,0


Tabuľka č. 4

Pevné aerosóly s prevažne dráždivým účinkom

	Faktor
	NPELc (mg.m-3) 


	1. Textilný pevný aerosól
	

	bavlna
	2,0

	ľan
	2,0

	konope
	2,0

	hodváb
	2,0

	syntetické vlákna textilné
	4,0

	sisal
	6,0

	juta
	6,0

	kapok
	6,0

	
	

	2. Živočíšny pevný aerosól
	

	perie
	4,0

	vlna
	6,0

	srsť
	6,0

	ostatný živočíšny pevný aerosól
	6,0

	
	

	3. Rastlinný pevný aerosól 9)
	

	múka
	4,0

	cukor
	6,0

	tabak
	4,0

	čaj
	4,0

	káva zelená
	2,0

	korenie
	2,0

	pevný aerosól obilný
	6,0

	pevný aerosól z dreva
	

	a) exotické dreviny
	1,0

	b) ostatné dreviny
	8,0

	c) dub, buk (karcinogén kateg. 1)
	                            5,0 (TSH) 11)

	ostatný rastlinný pevný aerosól
	6,0

	
	

	4. Iný pevný aerosól s dráždivým účinkom
	

	    z brúsenia a opracovania
	

	a) fenolformaldehydových živíc
	5,0

	b) PVC
	5,0

	c) pneumatík
	3,0

	d) sklolaminátov
	5,0

	e) polyakrylátových živíc
	5,0

	f) epoxidových živíc
	2,0

	g) polyesterových živíc
	5,0

	h) polyetylénu
	5,0

	i) polypropylénu
	5,0

	j) polymérnych materiálov
	5,0

	k) polystyrénu
	5,0


Tabuľka  č. 5

Minerálne vláknité pevné aerosóly   

	Faktor


	NPELc

	
	početná koncentrácia

počet respirabilných

vlákien 10) .  cm-3
	hmotnostná koncentrácia

mg.m-3

	azbest (karcinogén kateg.1)
	0,1 (TSH)11)


	-

	umelé minerálne vlákna

(napr. čadičové, sklenené,

 troskové)12)                  
	2
	4,0


Vysvetlivky a poznámky:

1)   
Za  fibrogénny sa považuje nerozpustný pevný aerosól, ktorý obsahuje viac ako 1 % fibrogénnej zložky a v pokuse na zvierati vykazuje zreteľnú fibrogénnu reakciu pľúcneho tkaniva.

2)   NPEL pre pevné aerosóly  sa stanovuje ako celozmenová priemerná hodnota expozície celkovej (vdychovateľnej) koncentrácii pevného aerosólu (NPELc) alebo jeho respirabilnej frakcie (NPELr). Meranie sa vykonáva v dýchacej zóne vo vzdialenosti 30 cm od úst  prístrojmi a metódami schválenými príslušným orgánom na ochranu zdravia. Ako vyhovujúce je možné hodnotiť pracovisko len v prípade, ak sú dodržané obidve hodnoty NPEL pre daný pevný aerosól. V prípade zmesi, musí byť zároveň dodržaný NPEL pre jednotlivé zložky zmesi .

3)    Respirabilná frakcia je váhový podiel častíc pevného aerosólu  5 m odobraného vo vzorke ovzdušia v dýchacej zóne zamestnanca stanoveným spôsobom, ktoré vzhľadom na ich priemer môžu prenikať až do pľúcnych alveolov. Na meranie respirabilnej frakcie  platí Johannesburgská konvencia.

4)   
Fr  je obsah fibrogénnej zložky v % v respirabilnej frakcii. Fibrogénna zložka – kremeň, kristobalit, tridymit, gama – oxid hlinitý.

5)   
U faktorov v položke 1 až 4 je 100 % fibrogénnej zložky.

6)   
V prípade obsahu fibrogénnej zložky  1 % v respirabilnej frakcii prachu sa vypočíta NPELr  pre respirabilnú frakciu prachu podľa vzorca:

	NPELr =


	10
	(mg.m-3)



	
	Fr
	


7)  Platí pre pevné častice. Zloženie zváracích dymov závisí najmä na zváranom materiály, druhu a zložení elektród, technike zvárania atď. Tieto okolnosti musia byť brané do úvahy pri hodnotení expozície zváračským dymom.

8)   Pokiaľ zliatiny železa obsahujú vyšší podiel kovov, pre ktoré sú stanovené NPEL, posudzuje sa prašnosť podľa NPEL týchto kovov. NPEL je dodržaný, ak sú dodržané NPEL pre všetky kovy a NPEL pre zliatiny železa. 

9) 
NPEL pre pevné aerosóly neprihliada na možné alergické účinky a na obsah mikroorganizmov v prachu.

10)  
Za respirabilné vlákno sa považuje častica, ktorá vyhovuje súčasne všetkým nasledujcim  podmienkam:                                           

hrúbka vlákna 



  3   m

dĺžka vlákna



  5   m

pomer (dĺžka : hrúbka)


3 : 1

11)   Pre pevné aerosóly, ktoré sú zároveň klasifikované ako karcinogény alebo mutagény kategórie 1 a kategórie 2, sa stanovujú TSH. Definíciu TSH upravuje nariadenie vlády SR č. .... Z. z. o ochrane zdravia pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym  faktorom. Požiadavky na meranie a hodnotenie azbestu upravuje nariadenie vlády SR č. .... Z. z. o ochrane zdravia pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu.

 12)  
Obidve hodnoty sú rovnocenné.

A. Výpočet NPEL pre zmesi chemických látok

Ak je v  ovzduší prítomných niekoľko látok, ktoré pôsobia na ten istý orgánový systém, predpokladá sa ,že pôsobia aditívne (účinok sa sčíta).

Na hodnotenie výsledkov merania sa používa  vzorec:

	K1  
	+
	  K2  
	+
	
	+
	Kn
	≤ 1

	NPEL1
	
	NPEL2
	
	
	
	NPELn
	


K1  až Kn sú namerané koncentrácie jednotlivých chemických látok v zmesi

NPEL1 až NPELn sú ich najvyššie prípustné expozičné limity

NPEL pre zmes chemických látok je dodržaný ak výsledok je menší alebo sa rovná 1.

NPEL pre zmes chemických látok, ktorých účinky sa vzájomne potencujú (majú synergický účinok) nie je možné odvodiť z hodnôt NPEL pre jednotlivé látky (synergické pôsobenie látok pri rôznych cestách vstupu, napr. alkohol s narkotickými látkami).

B. Výpočet NPEL zmesi aerosólov (prachov).

Stanoví sa výpočtom z NPEL jednotlivých aerosólov podľa vzorca:

	NPEL

Zmesi
	=
	
	% x1
	+
	% x2
	+
	.....  +
	% xn
	
	-1

	
	
	
	–––––––
	
	––––––––––
	
	
	––––––––––
	
	

	
	
	
	100.NPEL1
	
	100.NPEL2
	
	
	100.NPELn
	
	


% x1 až xn = je hmotnostný podiel chemických látok 1 až n v percentách 

Príklad:

Zmes obsahuje 80 % bavlneného prachu s NPEL = 2 mg . m-3 a 20 % textilných syntetických vlákien NPEL = 4 mg . m-3  

potom

	NPEL

zmesi
	=
	
	80
	+
	20
	
	-1
	=
	2,2 mg . m-3

	
	
	
	–––-––––
	
	–––––––––
	
	
	
	

	
	
	
	100.2
	
	100.4
	
	
	
	


Ak sa hmotnostné koncentrácie nedajú spoľahlivo určiť, NPEL sa stanoví podľa hodnoty platnej pre chemickú látku s najnižšou NPEL.
19

