(Návrh)

Vyhláška

Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

z ..... 2018

o zákonných meracích jednotkách

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 59 písm. a) zákona č. .../2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

Definícia základnej jednotky sústavy meracích jednotiek

Definícia základnej jednotky sústavy meracích jednotiek (ďalej len „základná jednotka“):

- meter podľa § 7 písm. a) prvého bodu zákona je dĺžka dráhy, ktorú prejde svetlo vo vákuu  za 1/299 792 458 sekundy,

- kilogram podľa § 7 písm. a) druhého bodu zákona je hmotnosť, ktorá sa rovná hmotnosti medzinárodného prototypu kilogramu uloženého v Medzinárodnom úrade pre váhy a miery,

- sekunda podľa § 7 písm. a) tretieho bodu zákona je čas, ktorý sa rovná 9 192 631 770 periódam žiarenia, ktoré zodpovedá prechodu medzi dvoma hladinami veľmi jemnej štruktúry základného stavu atómu cézia 133,

- ampér podľa § 7 písm. a) štvrtého bodu zákona je stály elektrický prúd, ktorý pri prietoku dvoma priamymi rovnobežnými a nekonečne dlhými vodičmi zanedbateľného kruhového prierezu umiestnenými vo vákuu vo vzájomnej vzdialenosti 1 m vyvolá medzi nimi silu 2 × 10-7 newtonu na jeden meter dĺžky vodičov,

- kelvin podľa § 7 písm. a) piateho bodu zákona je 1/273,16 časti termodynamickej teploty trojného bodu vody, pričom táto definícia sa vzťahuje na vodu, ktorá má izotopické zloženie vymedzené týmito pomermi látkového množstva: 0,00015576 molu 2H na mol 1H; 0,0003799 molu 17O na mol 16O a 0,0020052 molu 18O na mol 16O,

- mól podľa § 7 písm. a) šiesteho bodu zákona je látkové množstvo sústavy, ktorá obsahuje práve toľko elementárnych entít, koľko je atómov v 0,012 kilogramu uhlíka 12; pri používaní základnej jednotky mól sa špecifikujú elementárne entity, ktorými môžu byť atómy, molekuly, ióny, elektróny, iné častice alebo špecifikované skupiny týchto častíc,

- kandela podľa § 7 písm. a) siedmeho bodu zákona je svietivosť zdroja, ktorý v danom smere vysiela monochromatické žiarenie s frekvenciou 540 × 1012 hertzov a ktorého žiarivosť v tomto smere je 1/683 wattu na steradián.

§ 2

Iný spôsob vyjadrenia základnej jednotky termodynamickej teploty

Okrem termodynamickej teploty, ktorej symbolom je T, sa používa aj Celziova teplota, ktorej symbolom je t. Jednotkou Celziovej teploty t je stupeň Celzia, ktorého symbol je °C. Celziova teplota t je definovaná ako rozdiel t = T – T0 medzi dvoma termodynamickými teplotami T a T0, kde T0 = 273,15 K. Teplotný interval alebo rozdiel teplôt môže byť vyjadrený buď v kelvinoch, alebo v stupňoch Celzia. Jednotka stupeň Celzia sa rovná jednotke kelvin.

§ 3

Odvodená jednotka od základnej jednotky a spôsob tvorby odvodenej jednotky

od základnej jednotky

  - Odvodená jednotka od základnej jednotky (ďalej len „odvodená jednotka“) podľa § 7 písm. b) zákona je jednotka koherentne odvodená od základnej jednotky algebrickým vyjadrením násobku mocniny základnej jednotky s číselným koeficientom 1.

  - Odvodená jednotka sa vyjadruje osobitným názvom a symbolom. Odvodená jednotka, pri ktorej je možné používať osobitný názov a symbol, je uvedená v prílohe č. 1. Názov a symbol odvodenej jednotky je možné použiť aj pri tvorbe ďalšej odvodenej jednotky.

  - Spôsob tvorby odvodenej jednotky rovinného uhla a priestorového uhla je daný pri

- radiáne ako rovinný uhol medzi dvoma polomermi kružnice, ktoré na obvode kružnice vytínajú oblúk, ktorého dĺžka sa rovná polomeru kružnice,

- steradiáne ako priestorový uhol kužeľa, ktorý má svoj vrchol v strede gule a vytína
na povrchu gule plochu, ktorej plošný obsah sa rovná plošnému obsahu štvorca, ktorého strana sa rovná polomeru gule.

§ 4

Spôsob tvorby násobku jednotky sústavy meracích jednotiek

- Násobok jednotky sústavy meracích jednotiek podľa § 7 písm. c) zákona sa vytvára násobením základnej jednotky alebo násobením odvodenej jednotky násobkom s dekadickým základom zo súboru mocnín podľa prílohy č. 2. Názov násobku jednotky sústavy meracích jednotiek sa vytvorí pridaním príslušnej predpony k názvu jednotky sústavy meracích jednotiek. Spôsob tvorby násobku jednotky sústavy meracích jednotiek podľa predchádzajúcej vety neplatí pre hmotnosť, pri ktorej sa násobok jednotky sústavy meracích jednotiek a názov násobku jednotky sústavy meracích jednotiek tvorí od gramu, ktorého symbolom je g. Symbol násobku jednotky sústavy meracích jednotiek sa vytvorí spojením symbolu predpony a symbolu jednotky. Zložená predpona vytvorená spojením viacerých predpôn sa nepoužíva.

- Ak je odvodená jednotka vyjadrená ako zlomok, jej násobok je možné vyjadriť pripojením predpony k jednotkám v čitateli alebo v menovateli alebo v obidvoch.

- Dekadický násobok jednotky sústavy meracích jednotiek s osobitným názvom je uvedený 
v prílohe č. 3.

- V spojení s jednotkou uvedenou v prílohe č. 3 a jej symbolom je možné používať predponu a jej symbol uvedený v prílohe č. 2.

§ 5

Iná povolená jednotka popri jednotke sústavy meracích jednotiek

- Iná povolená jednotka podľa § 7 písm. d) zákona definovaná na základe jednotky sústavy meracích jednotiek, ktorá nie je dekadickým násobkom jednotky sústavy meracích jednotiek,               je uvedená v prílohe č. 4.

- V spojení s inou povolenou jednotkou uvedenou v prílohe č. 4 a jej symbolom sa nepoužíva predpona a jej symbol na tvorbu násobku.

- Ustanovenie odseku 2 sa neuplatňuje pre jednotku gon a grad.

- Iná povolená jednotka, ktorej hodnota sa získala experimentálne, je uvedená v prílohe č. 5.

- V spojení s inou povolenou jednotkou uvedenou v prílohe č. 5 a jej symbolom je možné používať predponu a jej symbol uvedený v prílohe č. 2.

- Iná povolená jednotka, ktorú je možné používať v špeciálnej oblasti, je uvedená                  v prílohe č. 6.

- V spojení s inou povolenou jednotkou uvedenou v prílohe č. 6 a jej symbolom je možné používať predponu a jej symbol uvedený v prílohe č. 2.

- Ustanovenie odseku 7 sa neuplatňuje pre milimeter ortuťového stĺpca a hektár a ich symboly.

§ 6

Zložená jednotka

Kombináciou jednotiek uvedených v § 1 až 5 sa tvorí zložená jednotka podľa § 7 písm. e) zákona.

§ 7

Záverečné ustanovenie

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 7.

§ 8

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2018.

Príloha č. 1 k vyhláške č. .../2018 Z. z.

Odvodená jednotka, pri ktorej je možné používať osobitný názov a symbol

| Veličina | Odvodená jednotka |  | Vyjadrenie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Názov | Symbol | v iných jednotkách sústavy meracích jednotiek | v základných jednotkách |
| rovinný uhol | radián | rad |  | m · m-1 |
| priestorový uhol | steradián | sr |  | m2 · m-2 |
| frekvencia | hertz | Hz |  | s-1 |
| sila | newton | N |  | m · kg · s-2 |
| tlak, mechanické napätie | pascal | Pa | N · m-2 | m-1 · kg · s-2 |
| energia, práca, množstvo tepla | joule | J | N · m | m2 · kg · s-2 |
| výkon*), žiarivý tok | watt | W | J · s-1 | m2 · kg · s-3 |
| elektrický náboj, elektrické množstvo | coulomb | C |  | A · s |
| elektrický potenciál, rozdiel potenciálov, napätie, elektromotorické napätie | volt | V | W · A-1 | m2 · kg · s-3 · A-1 |
| elektrická kapacita | farad | F | C · V-1 | m-2 · kg-1 · s4 · A2 |
| elektrický odpor | ohm | Ω | V · A-1 | m2· kg · s-3 · A-2 |
| elektrická vodivosť | siemens | S | A · V-1 | m-2 · kg-1 · s3 · A2 |
| magnetický tok | weber | Wb | V · s | m2 · kg · s-2 · A-1 |
| magnetická indukcia | tesla | T | Wb · m-2 | kg · s-2 · A-1 |
| indukčnosť | henry | H | Wb · A-1 | m2 · kg · s-2 · A-2 |
| svetelný tok | lúmen | lm | cd · sr | cd |
| intenzita osvetlenia | lux | lx | lm · m-2 | m-2 · cd |
| aktivita (rádionuklidu) | becquerel | Bq |  | s-1 |
| absorbovaná dávka, merná dodaná energia, kerma, index absorbovanej látky | gray | Gy | J · kg-1 | m2 · s-2 |
| dávkový ekvivalent | sievert | Sv | J · kg-1 | m2 · s-2 |
| katalytická aktivita | katal | kat |  | mol · s-1 |

Poznámka:

*) Osobitný názov pre jednotku výkonu je voltampér, ktorého symbolom je VA, na vyjadrenie zdanlivého výkonu striedavého elektrického prúdu a var, ktorého symbolom je var, na vyjadrenie jalového elektrického výkonu.

Príloha č. 2 k vyhláške č. .../2018 Z. z.

Násobok jednotky sústavy meracích jednotiek

| Násobok | Názov predpony | Symbol predpony |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1024 | yotta | Y |  |
| 1021 | zetta | Z |  |
| 1018 | exa | E |  |
| 1015 | peta | P |  |
| 1012 | tera | T |  |
| 109 | giga | G |  |
| 106 | mega | M |  |
| 103 | kilo | k |  |
| 102 | hekto | h |  |
| 101 | deka | da |  |
| 10-1 | deci | d |  |
| 10-2 | centi | c |  |
| 10-3 | mili | m |  |
| 10-6 | mikro | μ |  |
| 10-9 | nano | n |  |
| 10-12 | piko | p |  |
| 10-15 | femto | f |  |
| 10-18 | atto | a |  |
| 10-21 | zepto | z |  |
| 10-24 | yokto | y |  |

Príloha č. 3 k vyhláške č. .../2018 Z. z.

Dekadický násobok jednotky sústavy meracích jednotiek s osobitným názvom

| Veličina | Jednotka |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Názov | Symbol | Hodnota v jednotkách sústavy meracích jednotiek |
| objem | liter | l alebo L | 1 L = 1 l = 1 dm3 = 10-3 m3 |
| hmotnosť | tona | t | 1 t = 1 Mg = 103 kg |
| tlak | bar | bar*) | 1 bar = 0,1 MPa = 105 Pa |

Poznámka:

*) Jednotka, ktorú Medzinárodný úrad pre váhy a miery zaradil medzi jednotky povolené dočasne.

Príloha č. 4 k vyhláške č. .../2018 Z. z.

Iná povolená jednotka definovaná na základe jednotky sústavy meracích jednotiek, ktorá nie je dekadickým násobkom jednotky sústavy meracích jednotiek

| Veličina | Jednotka |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Názov | Symbol | Hodnota v jednotkách sústavy meracích jednotiek |
| čas | minúta | min | 1 min = 60 s |
|  | hodina | h | 1 h = 60 min = 3 600 s |
|  | deň | d | 1 d = 24 h = 86 400 s |
| rovinný uhol | otáčka | neexistuje žiaden medzinárodný symbol | 1 otáčka = 360° = 2π rad |
|  | stupeň | ° | 1° = (π/180) rad |
|  | uhlová minúta | ' | 1' = (1/60)° = (π/10 800) rad |
|  | uhlová sekunda | " | 1" = (1/60)' = (π/648 000) rad |
|  | gon alebo grad | gon | 1 gon = (π/200) rad |

Príloha č. 5 k vyhláške č. .../2018 Z. z.

Iná povolená jednotka, ktorej hodnota sa získala experimentálne

| Veličina | Jednotka |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Názov | Symbol | Definícia |
| hmotnosť | unifikovaná atómová | u | Unifikovaná atómová hmotnostná jednotka sa rovná 1/12 hmotnosti atómu nuklidu 12C. |
|  | hmotnostná jednotka |  |  |
| energia | elektrónvolt | eV | Elektrónvolt je kinetická energia získaná elektrónom pri prechode potenciálovým rozdielom 1 voltu vo vákuu. |

Príloha č. 6 k vyhláške č. .../2018 Z. z.

Iná povolená jednotka, ktorú je možné používať len v špeciálnej oblasti

| Veličina | Jednotka |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Názov | Symbol | Hodnota v jednotkách sústavy meracích jednotiek |  |
| optická mohutnosť optických sústav | dioptria |  | 1 dioptria = 1 m-1 |  |
| hmotnosť drahých kameňov | metrický karát |  | 1 metrický karát = 200 mg = 2 × 10-4 kg |  |
| plošný obsah pôdy a stavebných pozemkov | ár | a | 1 a = 102 m2 |  |
|  | hektár | ha | 1 ha = 104 m2 |  |
| plošný obsah účinného prierezu | barn | b | 1 b = 10-28 m2 |  |
| dĺžková hmotnosť textilnej priadze a vláken | tex | tex | 1 tex = 10-6 kg · m-1 |  |
| tlak krvi a iných telesných tekutín | milimeter ortuťového stĺpca | mm Hg | 1 mm Hg = 133,322 Pa |  |

Príloha č. 7 k vyhláške č. .../2018 Z. z.

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

Smernica Rady 80/181/EHS z 20. decembra 1979 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa meracích jednotiek a rušiaca smernicu 71/354/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 13/zv. 6; Ú. v. ES L 39, 15.2.1980) v znení smernice Rady 85/1/EHS z 18. decembra 1984 (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 11/zv. 56; Ú. V. ES L 2, 3.1.1985), smernice Rady 89/617/EHS z 27. novembra 1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 13/zv. 10; Ú. v. ES L 357, 7.12.1989), smernice Európskeho parlamentu
a Rady 1999/103/ES z 24. januára 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 13/zv. 24; Ú. v. ES L 34, 9.2.2000) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/3/ES z 11. marca 2009, (Ú. v. EÚ L 114, 7. 5. 2009).