Príloha č. 1










k nariadeniu vlády 

č. . . . /2006 Z..z.

Požiadavky na miestO výkonu práce v súvislosti s obmedzovaním nadmernej fyzickej ZÁŤAŽE PRI PRÁCI
1. Výška pracovnej manipulačnej roviny musí zodpovedať telesným rozmerom zamestnanca, základnej pracovnej polohe, hmotnosti predmetov bremien a podobne, ktoré sú používané pri práci, ako aj zrakovým nárokom na prácu. Optimálna výška pracovnej roviny je pri práci v stoji u mužov v rozmedzí 1020 až 1180 mm, u žien 930 až 1080 mm. Pri práci v sede je optimálna výška pracovnej roviny u mužov 220 až 310 mm, u žien 210 až 300 mm nad sedadlom. Výška sedadla nad podlahou sa predpokladá v rozsahu 400 ± 50 mm. Ak sú pri práci používané nástroje (napríklad zveráky) a iné technické zariadenia, výškou pracovnej roviny je miesto, na ktorom sú najčastejšie vykonávané pohyby.

2. Pri práci, ktorá vyžaduje zvýšené nároky na zrak, napríklad drobné predmety, súčiastky a podobne, sa výška pracovnej roviny zväčšuje približne o 100 až 200 mm. Pri práci, pri ktorej sa manipuluje s predmetmi ťažšími ako 2 kg, pri práci v stoji, sa manipulačná roviny znižuje približne o 100 až 200 mm.

3. Dosahy horných končatín na vodorovnej pracovnej rovine pri práci v sede sa upravujú podľa údajov na obrázkoch č. 1, 2 a 3.

4. Miesto výkonu práce musí byť usporiadané tak, aby manipulačné roviny, pohybové priestory a vynakladané sily zodpovedali telesným rozmerom a prirodzeným dráham pohybov končatín zamestnancov a aby nedochádzalo k zaujatiu fyziologicky neprijateľných pracovných polôh.

5. Pracovné sedadlo a priestor pre dolné končatiny

a) miesto výkonu práce, kde je základná pracovná poloha trvalo v sede, musí byť vybavené pracovným sedadlom s nastaviteľnou výškou sedadla  a s opierkou chrbta,

b) miesto výkonu práce, kde je základná pracovná poloha trvalo v stoji a nevyžaduje trvalé sledovanie chodu zariadenia, musí byť vybavené sedadlom s jednoduchou konštrukciou pre krátkodobý odpočinok,

c) konštrukcia sedadiel musí zaisťovať ich stabilitu, prípadne ľahko nastaviteľnú výšku sedadla i sklonu chrbtovej opierky. Povrch sedadla a chrbtovej opierky má zodpovedať podmienkam práce z hľadiska poréznosti, umývateľnosti a podobne,

d) miesto výkonu práce, na ktorom je zvýšená pracovná rovina, musí byť vybavené pracovnými sedadlami s výškou sedadla zodpovedajúcou výške pracovnej roviny nad podlahou a zrakovým požiadavkám. Musí byť vybavené kruhovou alebo inou opierkou pre dolné končatiny,

e) na montážnych linkách v pásovej výrobe s trvalým i prerušovaným sedením a v prípadoch, kedy sú pracovné úkony spojené s otáčaním trupu alebo s úkonmi mimo maximálny dosah rúk podľa obrázka č. 2, sa miesto výkonu práce vybavuje otočnými, prípadne pojazdnými sedadlami,

f) priestor pre dolné končatiny na mieste výkonu práce s trvalým i prerušovaným sedením musí byť dostatočne veľký a má umožňovať pohodlnú pracovnú polohu a pohyb dolných končatín dopredu aj do strán,

g) rozmery pohybového priestoru pre dolné končatiny

1. najmenšia výška nad podlahou 



600 mm,

2. najmenšia celková šírka 




500 mm,

3. najmenšia hĺbka (od prednej hrany stola, zariadení)
500 mm,

4. optimálna hĺbka (od prednej hrany stola, zariadení)
700 mm,

5. najmenšia vzdialenosť roviny sedadla od dolnej plochy pracovného stola 200 mm,

h) pohybový priestor pre nožné ovládače

1. maximálne 400 mm od zvislej roviny h preloženej miestom najviac vystupujúcej hrany pracovnej roviny a kolmej k vodorovnej rovine, podlahe,

2. minimálne 200 mm od roviny h dopredu,

3. maximálne 250 mm nad základňou a

4. maximálne 350 mm do strán od zvislej roviny prechádzajúcej stredom sedadla, kolmej k rovine h.

Uvedené hodnoty sú platné v prípade, že predná hrana sedadla je asi 100 mm vzdialená od roviny h. V prípade inej vzdialenosti medzi prednou hranou sedadla a rovinou h sa musí pohybový priestor pre nožné ovládače posunúť dopredu alebo dozadu.

i) sily prípustné pre ovládače sú uvedené v tabuľke č.1,

j) pri základnej polohe v stoji je možné použitie nožných ovládačov len vo výnimočných prípadoch, ak ich frekvencia nie je väčšia ako 5 pohybov.min-1 a ich prevedenie umožňuje striedavú obsluhu pravou a ľavou nohou. Ovládače obsluhované iným spôsobom ako rukami a chodidlami, napríklad lakťové a kolenové ovládače sa nesmú používať. 

Tabuľka č. 1 
Ovládače - typy, tvary, polohy, spôsob ovládania, ovládacie sily

	Typ ovládača
	  Tvar, polohy a frekvencie ovládania   
	Spôsob ovládania, minimálne a maximálne sily (N)

	Tlačidlo 
	kruhové, štvorcové, obdĺžnikové,

hríbové
	jedným prstom                                          

dlaňou                                                          
	min. 2,5

max. 8

min. 2,5

max. 50

	Prepínač páčkový
	valcový, kužeľový, hranolový 

dvojpolohový: min.30(do strán od zvislej osi, 

trojpolohový: min. 30( do strán od zvislej osi a kolmo k základni
	prsty                                           


	min. 2,5

max. 10

	Prepínač otočný
	kruhová základňa, úchopová časť kužeľová, obdĺžniková 

pri zrakovej kontrole: max. počet polôh  24, min. uhol medzi polohami 15(,

pri  hmatovej kontrole max. počet polôh 8, min. uhol medzi polohami 45(
	 prsty 

                                                          
	min. 2,5

max. 15

	Točka, kohútik 
	valcový, kužeľový  

priemer do 2,5 cm 

priemer väčší ako 2,5 cm
	prsty             
	min. 2,5

max. 4

min. 2,5

max. 15

	Koleso ručné
	vonkajší priemer venca sa volí podľa rýchlosti otáčania,  pri väčšej rýchlosti menší priemer
	jednou rukou                  

oboma rukami             
	min. 10

max.100

min. 10

max. 200

	Volant  
	a) stacionárne technické zariadenia

b) mobilné technické zariadenia 

c) všetky technické zariadenia pri zlyhaní posilovača riadenia  (pri núdzovom riadení) 

Poľnohospodárske a lesné stroje: 

a) stacionárne stroje

b) mobilné stroje

c) všetky stroje pri zlyhaní posilovača riadenia (núdzové riadenie)
	oboma rukami                                           

jednou alebo oboma rukami                      

oboma rukami                                           

oboma rukami                                          

jednou alebo oboma rukami                     

oboma rukami                                         
	max. 115

max. 80

max. 350

max. 120

max. 120

max. 490

	Ručná páka
	rukoväť: valcová, kužeľová, guľová,

používaná trvalo 

používaná často

používaná zriedka


	hornou končatinou 

pohyb páky: 

dopredu a dozadu           

do strán           

dopredu a dozadu         

do strán                         

hore a dole                     

(núdzová a parkovacia brzda)

pri poľnohospodárskych a lesných strojoch                                           

núdzová a parkovacia brzda                    
	min. 10

max. 60

min. 10

max. 40

min. 10

max. 120

min. 10

max. 80

min. 10

max. 300

max. 250

max. 295

	Nožná páka (pedál)
	obdĺžnikový, kruhový, štvorcový 

používaná trvalo

používaná často

poľnohospodárske a lesné stroje

pedál spojky

pedál akcelerátora

pedál prevádzkovej a núdzovej brzdy

ostatné pedále
	pohybom celej nohy       

pedál prevádzkovej núdzovej brzdy  

 pedál ovládaný pohybom nohy v členku 

 
	min. 10

max. 90

min. 40

max. 400

min. 20

max.60

max. 245

max. 60

max. 580

max. 150


Poznámka: 
Trvalo používané ovládače sú ovládače, ktoré sa používajú viac ako 40 krát počas pracovnej zmeny. 

Často používané ovládače sú ovládače, ktoré sa používajú viac ako 20 až 40 krát počas pracovnej zmeny.

Zriedkavo používané ovládače sú ovládače, ktoré sa používajú menej ako 20 krát počas pracovnej zmeny.

[image: image1.jpg]max.

80

10 20 30 40 50 cm

-0

—~——

h

3020 10




Obrázok č. 1   Dosahy horných končatín vo vertikálnej rovine pri práci v sede

[image: image2.jpg]/
A





Obrázok č. 2   Dosahy horných končatín v horizontálnej rovine pri práci v sede

Vysvetlivky k obrázku č. 2

Oblasť A – 
časté a presné pohyby, uchopovanie drobných predmetov prstami obidvoch rúk

Oblasť B – 
pohyby obidvoch predlaktí pri manipulácii s predmetmi a nástrojmi bez nutnosti 

zmeny základnej pracovnej polohy – mierny predklon, pohyb do strán

Oblasť C – 
maximálny dosah – menej časté a pomalšie pohyby, nutnosť otáčania trupu

[image: image3.jpg]100
80
60

- 40

— 20
0

A b 120





Obrázok č. 3   Dosahy horných končatín vo vertikálnej rovine pri práci v stoji

